Общество с ограниченной ответственностью

"САРСТРОЙНИИПРОЕКТ"

Свидетельство СРО – II-145-04032010  № 5194 от 26.07.2011 г. о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: Администрация

Красноармейского                                                                                    М/К  № 36

муниципального района                                                                          от 23.07.2012 год

ЗОЛОТОВСКОЕ

муниципальное образование

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 1

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью

"САРСТРОЙНИИПРОЕКТ"

Свидетельство СРО – II-145-04032010  № 5194 от 26.07.2011 г. о допуске к определенному виду или видам работ в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Заказчик: Администрация

Красноармейского                                                                                    М/К  № 36

муниципального района                                                                          от 23.07.2012 год

ЗОЛОТОВСКОЕ

муниципальное образование

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТОМ 1

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный директор                      _____________________            Д.Г. Базанов

Главный архитектор проекта             _____________________            С.А. Красюков

2012 г.

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3

1. Общая часть	7

1.1 Положение Золотовского муниципального образования  в системе расселения Красноармейского муниципального района Саратовской  области	7

1.2 Административно-территориальное деление	8

1.3 Историко-градостроительная справка	9

1.4 Геополитическая обстановка	10

1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями	10

2. Природные условия	11

2.1 Особенности географического положения	11

2.2 Климат	11

2.3 Геоморфология  и гидрология………..……………………………… . .  15

2.4 Геологическое строение	17

2.5 Гидрогеологические условия	18

3. Демография и трудовые ресурсы	21

4. Социально-экономическое положение	28

4.1 Уровень и качество жизни	28

4.2 Бюджет	28

4.3 Социальные процессы и явления	29

5. Экономический потенциал территории	31

5.1 Инвестиционная привлекательность территории	31

5.2 Производство и обслуживание	32

5.3 Непроизводственная сфера	33

5.4Программу муниципального уровня, действующие на территории Золотовского МО	34

6. Архитектурно- планировочная организация территории	35

6.1 Планировочная структура территории	35

6.2 Функциональное зонирование	36

6.3 Земельный фонд	37

6.4 Жилищный фонд	37

7. Планировочные ограничения	40

7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия	40

7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса	41

7.3 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера	42

8. Охрана окружающей среды	49

8.1 Экологическая ситуация	49

9. Система обслуживания населения	52

9.1. Учреждения образования	52

9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	55

9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	56

9.4 Учреждения культуры и искусства	57

9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания	58

9.6 Коммунальные объекты	60

10. Строительный комплекс	62

10.1 Производство строительных материалов	62

10.2 Подрядно-строительные организации	62

10.3 Жилищно-гражданское строительство	62

11. Инженерная инфраструктура	61

11.1 Водоснабжение и водоотведение	61

11.2 Газоснабжение	63

11.3 Теплоснабжение	64

11.4 Энергоснабжение	64

11.5 Связь	65

12. Транспортный комплекс	66

12.1 Внешний транспорт	66

12.2 Улично-дорожная сеть	67

12.3 Транспорт сельского поселения	69

13. Инженерная подготовка территории	71

13.1 Вертикальная планировка	71

13.2 Мероприятия по защите поселения от затопления	71

13.3 Мероприятия по благоустройству водоемов	71

14. Благоустройство	76

14.1 Искусственные покрытия	76

14.2 Озеленение территории	76

14.3 Малые формы	77

14.4 Освещение	78

14.5 Мусороудаление и мусоропереработка  78

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Золотовского муниципального образования  Красноармейского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Администрации Красноармейского муниципального района Саратовской  области в соответствии с муниципальным контрактом от № 36 от 23.07.2012г.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№131-ФЗ;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- Положения закона Саратовской области от 27.12.2004 г. №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Духовницкого муниципального района»;

- Техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

-   исходный срок – 2010г;

- первая очередь генерального плана Золотовское муниципальное образование, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2015 г.;

- расчётный срок генерального плана Золотовское муниципальное образование, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035 год;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана Золотовское  муниципальное образование, на который определяются основные направления стратегии градостроительного МО – 2035-2040г.г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- Проанализировать существующее положение территории;

- Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- Разработать прогноз развития территории;

- Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана Золотовского МО являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Золотовское муниципальное образование на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон. Проект генерального плана состоит из основного раздела  - «Градостроительные решения» Пояснительная записка к проекту состоит из 2-х томов Материалов по обоснованию проекта (Том 1) – «Современное положение. Комплексный анализ территории», (Том 2) – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию и  «Положений о территориальном планировании».

Работа выполнена следующими отделами института:

Архитектурно-планировочный отдел;

Отдел газификации;

Отдел по водоснабжению и водоотведению;

Отдел теплотехники и вентиляции;

Отдел электроснабжения КИП и А;

Отдел охраны окружающей среды.

- Авторский коллектив проекта:

С. А. Красюков     – главный архитектор проекта;

С.А. Красюков      – начальник архитектурно-планировочного отдела;

Е.В. Авдошина      – ведущий инженер;

Л.А. Екимова        – архитектор 1 категории;

С.Г. Шапкарин      -  главный инженер по электроснабжению и связи;

В. С. Салмин       –    инженер по газоснабжению и теплоснабжению;

Е.В. Авдошина      – ведущий инженер;

Г. А. Ханзярова     – архитектор 1 категории;

П. М. Байчик          - инженер-картограф.

О. А. Костомясова – офис-менеджер.

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием ГИС «MapInfo Professional 10.0 », графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

Список принятых сокращений:

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ	муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

СО		Саратовская область

СТП		схема территориального планирования

МО КР	муниципальное образование Красноармейский район

СП		сельское поселение

ГП		городское поселение

ФАП		фельдшерский акушерский пункт

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Положение Золотовского муниципального образования  в системе расселения Красноармейского  муниципального района Саратовской области

Красноармейский  муниципальный район расположен в юго-восточной части Правобережья,  занимает территорию 3,3 тыс. км2. Район граничит с Волгоградской  областью на западе и юге, Лысогорским и Саратовским муниципальными районами Саратовской области на севере, с востока  омывается водами Волгоградского водохранилища, которое  разграничивает его с Ровенским муниципальным районом. Районный центр Красноармейского  муниципального района — город Красноармейск, расположен в 75 км от г. Саратова.

Золотовское муниципальное образование  расположено в юго-восточной части Красноармейского района Саратовской области, с. Золотое  находится в южной части Золотовского муниципального образования. Площадь территории 15 884 га.

Золотовское муниципальное образование  граничит с другими муниципальными образованиями Красноармейского района, кроме того  на севере граничит с Ревенским муниципальным образованием, на юге и востоке – с Волгоградским водохранилищем, и на юго-западе – с Меловским муниципальным образованием.

Природно-ресурсный потенциал и проблемы природопользования Красноармейского района определяются, в первую очередь, особенностями природных условий его территории, спецификой природопользования, географическим положением.

Район расположен в бассейне Волги и Дона в подзоне типичных степей с «островными» участками дубовых лесов. В районе наблюдается резко расчлененный рельеф, обусловленный активной неотектоникой и разными по устойчивости горными породами, слагающими Приволжскую возвышенность. Сухой климат, ливневый характер дождей, бурное весеннее снеготаяние приводит к сильному размыву песчано-глинистых толщ и активному оврагообразованию. Не случайно Красноармейский район занимает одно из первых мест в Саратовской области по проявлению водной эрозии, развитию обвально-осыпных процессов на склонах. Следует отметить также активное разрушение берегов Волгоградского водохранилища.

В районе имеются запасы нефти и газа, строительного сырья, подземные воды. Для Красноармейского района характерно большое разнообразие ландшафтов, наличие живописных речных долин, нагорных и байрачных лесов. Все это делает район привлекательным для экологического туризма, организации особо охраняемых территорий.

Территория расположена на Приволжской возвышенности с преобладающими высотами 150-300 м. Наивысшая точка, 343 м, расположена в юго-восточной части района  у границы с Волгоградской областью.

Одним из определяющих фактов для градостроительного развития МО Золотовское является его достаточно  близкое расположение к центру Красноармейского района – городу Красноармейск и возникающие в рамках этой групповой системы населённых мест планировочные связи.

С. Золотое необходимо рассматривать учитывая тесные связи с городом Красноармейск, так как многие социальные, культурные и другие объекты находятся в районном центре, которыми активно пользуется население МО. В последнее время имеет место и обратная связь.

1.2 Административно-территориальное деление

16 сентября 2003 года Государственной Думой был принят Федеральный закон  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

24 сентября 2003 года Федеральный закон № 131-ФЗ одобрен Советом Федерации.

Законом Саратовской области от 23.12.2004 г. №78-3СО «О муниципальных районах» определены административно-территориальное устройство Саратовской области, порядок решения вопросов административно-территориального устройства и компетенция органов государственной власти области и органов местного самоуправления при решении вопросов административно-территориального устройства области.

Границы Красноармейского района утверждены постановлением Саратовской областной Думы от 29 января 2003 г. № 6-184 "Об установлении границ Красноармейского района и границ города Красноармейска".

Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Красноармейского муниципального района» в границах Красноармейского муниципального района образовано 19 муниципальных образований и наделено их статусом: «сельское поселение» — 18 и «городское поселение» — 1.

С 1 января 2006 года была создана Администрация Золотовского  муниципального образования - исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.

Со дня вступления в силу данного областного закона, т. е с 1 января 2006 года, территории, находящиеся в границах городского либо сельских поселений, считаются преобразованными новыми административно-территориальными единицами и наделяются статусом поселений; сельсоветы упраздняются. Наименования поселений установлены согласно приложению к настоящему областному закону.

Административным центром Золотовского муниципального образования  является село Золотое. В состав Золотовского МО входят 2 населённых пункта (таблица 1.2.1).

Таблица 1.2.1

Перечень населённых пунктов Золотовское МО

с численностью населения и хозяйств на 01.01.2012г.

| Наименование сельского поселения | Перечень сельских населённых пунктов | Численность постоянного населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт-центр поселения |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| Золотовское, с. Золотое | с. Золотое | 2145 | 2145 | 2145 |
|  | сДубовка | 357 | 357 | 357 |
| ИТОГО | 2н.п. | 2502 | 2502 | 2502 |

1.3 Историко-градостроительная справка

История Красноармейского района начинается еще со времен Золотой Орды. Завоевательные походы татаро-монгольских ханов доходили в ХШ в. до территории современного Красноармейского района. Часть поселений, например Ахмат, входили в состав огромного государства - Золотая Орда. В результате распада Золотой Орды на Казанское и Астраханское ханства территория входила в сферу внешнеполитических интересов Турции и России.

Во второй половине ХVIв. (в результате неоднократных военных походов в Поволжье во времена правления Ивана Грозного) территория присоединяется к России. К этому времени относят заселение вдоль реки Волги и по лесам беглых крестьян, каторжников, разного служилого, посадского люда, искавших на отдаленных окраинах свободы от крепостной неволи.

Массовое заселение территории начинается благодаря колонизационной политике, начатой еще Петром I в начале ХVШ в. и  продолженной  Екатериной II.   Ко второй половине  XVIII в. относят возникновение многих населенных пунктов, входящих сегодня в состав района.

Указы Екатерины II, позволяющие селиться иностранцам, привлекли сотни переселенцев из Пруссии, Саксонии, Франции, Швейцарии. С самого начала правительство Екатерины II обеспечило переселенцам беспрецедентные льготные условия на переезд, заселение и обустройство. Переселенцы освобождались от многих налогов, от призыва на военную службу. Переселенцы принадлежали к различным социальным группам, но, в основном, это были небогатые люди. Первую партию прибывших переселенцев в Саратове распределили на группы и направили вниз по Волге, размещая их на жительство по правому берегу южнее Саратова. К этому времени относят возникновение поселений Французен (1765г.) (сегодня ст.Россоша), Антон (1764 г.) (сегодня с.Садовое), Шиллинг (1764 г.) (сегодня с.Сосновка), Гукк (1767 г.) (сегодня Сплавнуха), Байдек (1764 г.) (сегодня с.Луганское), Мессер (1766г.) (сегодня Усть-Золиха), Норка (1767г.) (сегодня с.Некрасово), (Гримм (1765г.) (сегодня пос.Каменский), Моор (1766г.) (сегодня с. Ключи), с.Каменка (1765г.), Вауер (1766г.) (сегодня с.Карамышевка), Гусары (1766г.) (сегодня с.Елшанка), Куттер (1767г.), а также Бальцер (1765г.) (ныне г.Красноармейск).

На этой территории образуются и русские сёла, такие как с. Золотое (нач. ХVШ в.), с. Пряхино (кон. ХVШ в.), с. Ревино (конец ХVШ-начало ХIXв.), с. Рогаткино (нач. XIX в.), с. Топовка (вторая пол. ХVШ в.), с.Меловое (посл.пол. ХVШ в.), с. Мордовое (сер. ХVШ в.), с. Белогорское (на рубеже ХVII-ХVШ вв.), с. Гусево (нач. ХVШ в.), с. Ваулино (нач. ХIХв.), с. Бобровка (посл. четверть ХVШ в.).

С началом Великой Отечественной войны на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года немецкое население было выселено в Сибирь и Казахстан, а в мае 1942 года все населенные пункты с немецкими названиями переименованы. В это же время началась эвакуация на территорию района жителей западных областей СССР.

Административным центром современного Красноармейского района является г. Красноармейск (название изменялось на Голый Карамыш, с 1926г.- г.Бальцер, с 1942 г.- современное наименование).

1.4 Геополитическая обстановка

На геополитическую обстановку Красноармейского  района, в том числе, влияет его  географическое и стратегическое положение.

Экономико-географическое положение района — в первую очередь, его положение по отношению к другим районам области и страны и удобство осуществления транспортных связей с ними — одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной нематериальный актив.

Именно экономико-географическое положение определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе региональных или более широких хозяйственных связей.

Согласно  проекта схемы территориального планирования Красноармейского  района нельзя однозначно оценить экономико-географическое положение района – к его достоинствам можно отнести широкий выход к Волге, определяющий возможности использования ее важнейших народнохозяйственных функций: транспортной, водоресурсной и рекреационной, а также относительная близость к г. Саратову - областному центру.

К недостаткам экономико-географического положения можно отнести: отдаленность от  железнодорожных путей сообщения.

1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями

Взаимосвязи Золотовского  сельского поселения сформированы под влиянием многих факторов: географического положения поселения в районе, исторического наследия, экономического положения, транспортного каркаса района, наконец  количества населения поселения.

Все эти факторы, в свою очередь, находясь под влиянием друг друга, формируют положение Золотовского сельского поселения в Красноармейском  районе.

Располагаясь в южной  части района, в прибереговой зоне Волгоградского водохранилища Золотовское МО имеет сообщение с областным центром и другими регионами по речному пути, с районным центром г.Красноармейск поселение имеет сообщение по автодорожной трассе , в получасовой доступности . Районный центр является притяжением населения поселения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и,  частично,  местом приложения труда.

В то же время транспортные связи района, в основном, центрические, все центры сельских поселений района сообщаются между собой через районный центр, что одновременно является и удобством  и неудобством. То же обстоятельство касается и с.Золотое – непосредственные взаимосвязи осуществляются по автодороге общего пользования межмуниципального значения.

Экономические взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями трудно отслеживаются и тяжело прогнозируются в условиях существующих экономических отношений.

Социальные связи Золотовского сельского поселения также направлены в сторону районного центра. Районный центр является притяжением населения поселения для получения услуг периодического действия, а в последнее время и,  частично,  местом приложения труда. Это и продолжение образования для молодёжи, и организация досуга, и т.д.2.Природно-ресурсный потенциал территории

2.ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Природные условия

Природно-ресурсный потенциал и проблемы природопользования Красноармейского района определяются, в первую очередь, особенностями природных условий его территории, спецификой природопользования, географическим положением.

Красноармейский район, расположен на крайнем юге Саратовского Правобережья и граничит с Волгоградской областью. Территория района занимает юго-восточную часть Приволжской возвышенности. Район расположен в бассейне Волги и Дона в подзоне типичных степей с «островными» участками дубовых лесов. В районе наблюдается резко расчлененный рельеф, обусловленный активной неотектоникой и разными по устойчивости горными породами, слагающими Приволжскую возвышенность. Сухой климат, ливневый характер дождей, бурное весеннее снеготаяние приводит к сильному размыву песчано-глинистых толщ и активному оврагообразованию. Не случайно Красноармейский район занимает одно из первых мест в Саратовской области по проявлению водной эрозии, развитию обвально-осыпных процессов на склонах. Следует отметить также активное разрушение берегов Волгоградского водохранилища.

В районе имеются запасы нефти и газа, строительного сырья, подземные воды. Для Красноармейского района характерно большое разнообразие ландшафтов, наличие живописных речных долин, нагорных и байрачных лесов. Все это делает район привлекательным для экологического туризма, организации особо охраняемых территорий.

2.2 Климат

Красноармейский муниципальный район расположен на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата. Поэтому средние температуры января здесь такие же, как в Петрозаводске и Москве (-10 -12°С), хотя Саратовское Поволжье находится намного южнее этих городов.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары.

В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана и тогда устанавливается жара до +34 +38°С.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 33,1°C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе — от -10,5°C до −12,0°C, высокие — в июле — +21,0 +23,5°C. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным равна 4,6°C. Абсолютный годовой максимум +41°C, абсолютный годовой минимум -38°C. Период активной вегетации (переход со среднесуточной температурой более 10°C) равен 182 дням. Он начинается в конце апреля и заканчивается в четвертой декаде сентября. Сумма температур выше +10°С составляет 2800-3000°. Заморозки осенью начинаются в начале октября и заканчиваются в конце апреля — начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 150-165 дней.

Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 27-78 см. Наибольшая глубина 144 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы.

Территория Краснармейского района расположена в зоне слабого увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 370-390 мм. На теплый период приходится 65-66% осадков, остальная часть - на холодный. Гидротермический коэффициент равен 0,5-0,6. Снежный покров маломощен и для него характерно очень неровное залегание из-за пересеченности рельефа и малой облесенности района. Наибольшая высота снежного покрова к началу весеннего снеготаяния достигает 20-25 см, на юге только 15 см. Устойчивый снежный покров образуется в IV декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 128 дней. Зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15 до 27, снег сносится с полей в понижения (балки, овраги).

В районе преобладают ветры западного и восточного направлений, средняя скорость ветра 4,1-5,5 м/с, максимальная скорость достигает 15 м/с. Сильные ветры приносят большой вред сельскому хозяйству.

Число дней с суховеями - 32-35, в том числе с сильными - 6-7; в отдельные годы число суховеев может быть в два и более раза больше.

Зима малоснежная, с резкими холодными ветрами, преимущественно северо-восточных и восточных направлений. Самый холодный месяц — январь, среднемесячные температуры которого −11,6°C.

Зимой нередки туманы, во время которых на проводах, ветвях деревьев образуются изморозь, иней. Туман затрудняет работу транспорта, так как видимость уменьшается до 50-100 м.

Для зимнего сезона характерно непостоянство погоды: морозная, ясная и сухая сменяется, с приходом южных циклонов резким потеплением. При этом процессе температура может изменится с -15 -20°C до +1 +3°C, т.е. наступает оттепель.

В течение зимы бывают частые оттепели. Оттепель способствует как выпреванию, так и вымерзанию озимых культур. Выпревание случается чаще в конце зимы, при длительных положительных температурах и при наличии снега или ледяной корки на полях. После таяния снега часто наблюдается вторжение холодного арктического воздуха, и тогда озимые подмерзают. Смена оттепелей холодной погодой вызывает близкие по своей природе явления — гололед и гололедицу. Гололед и гололедица приносят большой вред: вызывают обрыв проводов, мешают движению автомобильного транспорта, не пропускают в землю воздух и этим ухудшают состояние озимых культур на полях.

Зимой часто бывают снежные метели, появление которых связано с прохождением атмосферных фронтов, когда усиливается ветер и выпадает снег. Они заносят дороги, населенные пункты. При сильных метелях вместе со снегом переносятся частички почвы, повреждаются озимые культуры.

Весна — самое короткое время года. Она наступает в конце марта, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 0°C и сходит снег. В первой половине апреля среднесуточная температура переходит через +5°C и начинается вегетационный период. Протекает весна бурно: быстро повышается температура, увеличивается число ясных дней; снег тает, талые воды стремительно скатываются в овраги и балки. Во второй половине весны устанавливается жаркая погода, иногда бывают засухи.

Но нередко приток арктического воздуха вызывает возврат холодов, заморозки, которые, как и пыльные бури, случаются в начале мая. В отдельные годы отмечаются очень поздние весенне-летние заморозки, вызывающие массовую гибель овощных и бахчевых культур.

Пыльные бури возникают в длительные периоды отсутствия дождей при усилении скорости ветра до 10-15 м/с, выдувая верхний плодородный слой почвы, оголяя семена и корни растений.

Лето — наиболее продолжительное время года. Лето жаркое и сухое. В эти месяцы преобладают ясные знойные дни, воздух значительно запылен. Самый жаркий месяц — июль, средние температуры которого от +21°C до +23,5°С. Абсолютный максимум достигает +41°С. Летом преобладают ветры северо-западных направлений. С приходом циклонов устанавливается более прохладная, облачная с осадками погода. Летом осадки выпадают чаще в виде кратковременных ливней с грозами, нередко сопровождающихся градом, который порой выбивает посевы, наносит вред фруктовым садам, огородам.

Засуха — характерное и наиболее тяжелое природное явление летнего сезона. В этот период наблюдается большой недостаток влаги в атмосфере и почве. Главная причина — длительное отсутствие дождей и суховеи, горячие сухие юго-восточные ветры, которые приносят сильно нагретый континентальный тропический воздух, резко повышают температуру и сухость воздуха. В это время растения начинают быстро испарять влагу, корневая система не успевает подавать воду надземным частям, и они, страдая от недостатка влаги, засыхают. Засухи, суховеи, пыльные бури — это опасные метеорологические явления, приносящие большой ущерб земледелию в районе. С ними ведется активная борьба: применяется безотвальная с сохранением стерни обработка почвы, совершенствуется структура севооборота, задерживается снег на полях, высаживаются лесные полосы. Эти меры направлены на сохранение и более экономное расходование влаги, что позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

Осень наступает во второй половине сентября. В это время среднесуточная температура воздуха понижается и переходит через отметку +15°C. Осень теплая и продолжительная. В сентябре еще удерживается ясная, сухая летняя погода, в конце месяца в основном прекращается уборка сельскохозяйственных культур. В октябре отмечаются заморозки, возрастает число пасмурных дней, чаще выпадают дожди, но иногда бывают осенние возвраты тепла.

В ноябре много пасмурных дней, часто идут моросящие дожди, наступает пора осенних туманов. В конце месяца бывают снегопады, морозы.

Сводная характеристика климатических условий в Золотовском МО Красноармейского муниципального  района приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Климатические условия в Золотовском  МО

Красноармейского муниципального  района

| Наименование показателей | Единицы измерения | Значение средних величин или основных климатических показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. Температура воздуха: |  |  |
| — среднегодовая | градусы | 4.6 |
| — абсолютная максимальная | градусы | 41.0 |
| — абсолютная минимальная | градусы | -38,0 |
| 2. Количество осадков за год | мм | 330,7 |
| 3. Продолжительность вегетационного периода | дни | 167 |
| 4. Последние заморозки весной | дата | 25.04 |
| 5. Первые заморозки осенью | дата | 08.10 |
| 6. Установление ледостава на реках, водоёмах | дата | 13.12 |
| 7. Начала паводка | дата | 02.04 |
| 8. Снежный покров: |  |  |
| — мощность | см | 20 |
| — время появления | дата | 25.11 |
| — время схода в лесу | дата | 07.04 |
| 9. Глубина промерзания почвы, макс. | см | 39 |
| 10. Направление преобладающих ветров по сезонам: |  |  |
| — зима | румб | СЗ |
| — весна | румб | 3 |
| — лето | румб | ЮВ |
| — осень | румб | СЗ |
| 11. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам: |  |  |
| — зима | м/с | 5,4 |
| — весна | м/с | 4,1 |
| — лето | м/с | 3,3 |
| — осень | м/с | 4,4 |
| Относительная влажность воздуха | % | 53 |

В целом климат района, несмотря на его засушливость, благоприятен для получения относительно хороших урожаев зерновых, кормовых культур и овощей.

2.3 Геоморфология и гидрология

Рельеф Красноармейского района сформировался в результате взаимодействия тектонических движений и разнообразных экзогенных процессов в новейший этап развития земной коры. Рельеф имеет ступенчатое строение.

Исходной поверхностью, преобразование которой привело к созданию равнин различного генезиса и возраста, послужила средне-верхнеэоценовая аккумулятивная равнина. Выделяется денудационная равнина олигоценового возраста.

Денудационные формы рельефа преобладают над аккумулятивными. Такое соотношение свидетельствует о длительности процессов денудации, а также об относительной интенсивности положительных движений в новейший тектонический этап.

Денудационная равнина олигоценового возраста расположена на правобережье р. Волги, в пределах Приволжской возвышенности. Наиболее приподнятой частью территории района является останцовая гряда поверхности выравнивания Приволжской возвышенности, где абсолютные высоты достигают 259-298 м, составляя в основном 250-270 м. К данным отметкам относится, так называемый, средний ярус рельефа Приволжской возвышенности. Значительные по площади участки эрозионно-денудационного рельефа, охватывают приводораздельные пространства в бассейнах рек Карамыша и Иловли. Наибольшие отметки высот смещены к западной части Приволжской гряды, достигая максимума к юго-западу от с. Некрасово. Характерным является снижение высот с севера на юг и с запада на восток — к волжскому берегу. Урез волжской воды расположен на 14 м абс. высоты.

Переход от среднего яруса рельефа к нижнему выражен в форме уступа с относительной высотой 80-100 м, сильно расчлененного многочисленными короткими оврагами и балками на ряд останцовых поверхностей. Нижняя ступень рельефа представляет собою абразионную террасовую поверхность акчагыльского моря. Она тянется полосой вдоль правого берега Волги, имея ширину в пределах Красноармейского района от 3 до 18 км (район сс. Дубовка, Золотое). Поверхность её сильно расчленена долинами, балками и оврагами, имеющими часто асимметричное строение и используемыми местным населением для разведения садов и виноградников.

Денудационная равнина сложена разнообразными по литологии мезозойскими и кайнозойскими отложениями, влияние которых отчетливо прослеживается в строении отдельных форм рельефа. Поверхности водоразделов имеют различную форму: плоскую, плосковыпуклую, реже седловидную. На юго-западе территории форма водораздельных пространств становится более однообразной, чаще всего плоской. Иногда в пределах водораздельных поверхностей наблюдаются денудационные останцы, связанные с выходами на поверхность пород различного состава.

Значительную площадь в этом типе рельефа занимают денудационные поверхности склонов водоразделов и долин. Большое разнообразие их генетического облика особенно проявляется в строении рельефа восточной и западной части олигоценовой равнины. Наиболее пологие, слабо изрезанные овражно-балочной сетью прямые склоны выделены в бассейнах рек Карамыша и Иловли. Густой овражно-балочной сетью, большой глубиной овражной эрозии (до 40 м), небольшой шириной, асимметричным строением характеризуется поверхность склонов восточного уступа.

Малые долины, рассекающие склоны, имеют различную морфологию. Это балки, долины с вторичным врезом, овраги, а также промоины и ложбины стока. Для балок и оврагов, прорезающих толщу песков, обычны пологие склоны и широкие плоские днища; в четвертичных суглинках их склоны становятся круче, а сами долины приобретают V–образный поперечный профиль.

На всей территории проявляется соответствие форм рельефа структурно-литологическим условиям. В течение длительного времени континентального развития, начавшегося в конце палеогена, процессы денудации постоянно разрушали рельеф района и понижали возвышенности, превращая их в систему разновысотных столообразных или полого выпуклых и волнистых плато — водоразделов. На тех участках, где крепкие песчаники были размыты, произошло быстрое понижение рельефа с образованием депрессий.

Длительное развитие рельефа в континентальных условиях обусловило образование многочисленных эрозионных скульптурных форм. Густота эрозионной сети часто достигает 1-2 км/км2 площади.

Гидрографическая сеть Красноармейского района относится к бассейнам Волги и Дона. Водораздел прижат к Волге и проходит местами в 8-10 км от неё. Таким образом большая часть территории района находится в бассейне р. Дон.

Главный источник питания рек — атмосферные осадки и талые воды снежного покрова (до 80-85%). Ход расходов и уровней рек обнаруживает ярко выраженный максимум в марте-апреле.

Реки, впадающие в Волгоградское водохранилище небольшие — это Каменка, Морозовка, Золотуха. Они питаются в межень грунтовыми водами. Распадаются на отдельные плесы и летом постоянного течения не сохраняют. Приведем таблицу некоторых гидрографических характеристик основных рек Золотовского МО Красноармейского муниципального  района.

Таблица 2.2.1.

Характеристика водоемов Золотовского МО

Красноармейского муниципального района

| Наименование рек и водоёмов | Куда впадает река | Протяжённость км, (по территории района) | Ширина, м | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Волга (Волгоградское водохранилище) | Каспийское море | 87 | 2500-10000 | 5-20 |

2.4 Геологическое строение

Территория Красноармейского района расположена в юго-восточной части Русской платформы. В геологическом строении принимают участие породы протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

На дневную поверхность выходят отложения четвертичного,, палеогенового, мелового, юрского возрастов, а нижележащие отложения вскрыты буровыми скважинами. Породы протерозоя слагают кристаллический фундамент и залегают на значительных глубинах.

Мезозой

Юрская система, представленная средним и верхним отделами, имеет незначительное площадное распространение. Юрские отложения представлены песчано-глинистыми породами и выходят на поверхность в юго-западной части района в 10-13 км западнее долины р. Иловля. Мощность юрских образований составляет в среднем 120-300 м.

Меловые отложения широко распространены, обнажения их известны на восточном склоне Приволжской возвышенности, обращенному к долине Волги, на средней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности к западу от верховья р. Иловля и к западу и востоку от долины р. Карамыш.

Нижнемеловые отложения обнажаются в многочисленных балках и речных долинах. Разрез представлен глинами с прослоями песчаников и фосфоритов, а также кварцево-глауконитовыми песками. Мощность не превышает 400 м. Верхнемеловые образования чрезвычайно разнообразны по литологии (кварцевые и глауконитовые пески, мергели, писчий мел). Мощность верхнемеловых отложений колеблется, увеличиваясь к югу до 250-300 м.

Кайнозой

Палеогеновые отложения слагают останцовую гряду верхней поверхности выравнивания Приволжской возвышенности, обнажаясь в верховьях балок и оврагов. Литологически палеоген представлен разнообразными отложениями: глинами, кварцево-глауконитовыми песками, песчаниками, опоками, опоковидными песчаниками, алевролитами. Мощность отложений колеблется от 20-25 м до 130-140 м.

Четвертичные отложения представлены аллювиальными, делювиальными, аллювиально-делювиальными, эоловыми, хемогенными и гравитационными отложениями.

Они распространены по долине реки Карамыш, на водораздельных пространствах и в овражно-балочной сети. В естественных обнажениях вскрывается почти весь разрез четвертичной системы.

Элювиальные отложения, развитые на водоразделах речных долин и балок, представлены обычно супесями и суглинками мощностью до 1-3 м.

Делювиальные отложения покрывают пологие склоны долин, балок и оврагов. Они представлены супесями и суглинками с прослоями и линзами песка и щебня. Мощность его изменяется от нескольких сантиметров в верхней части склона до 10-15 м у основания.

Эоловые отложения распространены на поверхности надпойменных террас долины р. Карамыш. Эти образования возникли за счет ветровой переработки аллювиальных песков, а на водоразделах — песчаных отложений палеогенового возраста. Представлены отложения преимущественно глинистыми песками с характерной слоистостью эолового типа. Мощность изменяется от 1 до 3 м.

Техногенные образования в пределах крупных населенных пунктов представлены намывными и насыпными грунтами. Среди последних выделяются планомерно возведенные насыпи, а также свалки грунтов, отходов производства и бытовых стоков.

2.5 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории отличаются большой степенью изменчивости и определяются рядом факторов, в том числе: условиями дренированности, геологическим и тектоническим строением, геоморфологическими особенностями, характером и степенью засоленности пород зоны аэрации, разнообразием литологического состава водовмещающих пород и особенностями климата.

Сложное геологическое строение обусловило отсутствие в пределах описываемой территории единого регионально выдержанного горизонта грунтовых вод. На различных участках площади первыми от поверхности могут быть водоносные горизонты юрских, нижне-и верхнемеловых, палеогеновых или четвертичных отложений. Глубины залегания грунтовых вод также весьма различны. Максимальные глубины 24-27 м. приурочены к поверхностям водоразделов и постепенно убывают с приближением к областям разгрузки подземных вод, соответствующим, как правило, склонам водоразделов и речных долин.

В среднем глубина залегания грунтовых вод составляет 7-10 м. Водоносный горизонт первых надпойменных террас связан с речными водами. Уровень грунтовых вод в этом случае устанавливается на глубине от 1 до 5 м. Линзы верховодки в элювиально-делювиальных четвертичных отложений не распространены и практического значения не имеют.

Наибольшим распространением пользуются воды гидрокарбонатно-кальциевого и сульфатно-кальциевого типов с минерализацией 0,2-0,9 г/л. Реже встречаются воды гидрокарбонатно-натриевые, сульфатно-натриевые и хлоридно-натриевые с повышенной минерализацией до 9,6 г/л.

Ниже охарактеризуем гидрогеологические участки на территории Золотовского МО Красноармейского муниципального  района.

Здесь выделены участки распространения аллювиальных отложений четвертичного возраста. Представлены они песками, супесями, иногда с прослоями суглинков и глин общая мощность достигает 100 м. Грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевого, гидрокарбонатно-натриевого и хлоридно-кальциевого типов встречаются на глубинах от 0,8 до 33 м. Минерализация 0,2-1,1 г/л. Воды не агрессивны. Допустимая нагрузка на песчаные грунты составляет 1,0-2,5 кг/см2, а на супеси — 2,0-2,5 кг/см2, на глинистые — 2,0 кг/см2.

По правому берегу Волги террасовые отложения встречаются небольшими участками в устье рек и балок, впадающих в Волгу у с. Золотое. Мощность их около 7 м. Представлены глинами хвалынского яруса, пластичными, не крепкими. Грунтовые воды не встречены. Допустимая нагрузка на грунты от 0,1 до 2,0 кг/см2.

Тип вод гидрокарбонатно-кальциевый, хлоридно-натриевый, сульфатно-магниевый. Минерализация 0,3-6,9 г/л.

Кратко охарактеризуем основные геологические процессы, наблюдаемые в Красноармейском районе.

Наибольшее развитие получили денудационные процессы, что объясняется неустойчивостью пород к размыву (суглинки, пески, глины и др.), тектоническим подъемом ряда морфоструктур, ливневым характером выпадения осадков.

Плоскостной смыв проявляется на склонах водораздельных пространств при наклоне поверхности в 3-4° во время снеготаяния и сильных ливней. Экологический эффект этого процесса заметен лишь в случаях, когда почва практически полностью деградирует.

Активизация плоскостного смыва, при наличии благоприятных природных факторов, вызвана антропогенными воздействиями: значительной распашкой водораздельных пространств, непродуманными агротехническими мероприятиями, распашкой вдоль склона.

Процессами плоскостного смыва охвачено до 70-75% пахотных земель, а смыв составляет до 100 т/га. Плоскостной смыв приводит к резкому падению содержания гумуса в продуктивных горизонтах почв, уменьшению мощности почвенного профиля, снижению урожайности.

Снос почвы после сильных ливней может составлять несколько миллиметров, в то время, как на задернованных участках он не превышает сотых долей миллиметра. Аккумуляция сносимого материала происходит у основания склонов, а также вдоль лесополос. На порядок возрастают величины сносимого материала на орошаемых участках, особенно в случае недостаточной планировки полей.

Линейная (овражная эрозия) – наиболее опасное и распространенное явление для территории района.

Характерно неравномерное распределение овражно-балочной сети в пределах Красноармейского района. Наибольшей густоты и глубины овражная сеть достигает по правому берегу р. Волги, где глубина отдельных оврагов иногда доходит до 20 м, в то время как в долинах рек бассейна Дона она развита значительно слабее. Глубина оврагов здесь не превышает 5-6 м. Это может быть объяснено максимальным приближением линии главного Волго-Донского водораздела к долине Волги, являющейся базисом эрозии, и большей относительной расчлененностью рельефа на данном участке (200-220 м), а следовательно, и большей энергией рельефа, по сравнению с долинами бассейна Дона, где глубина эрозионного расчленения составляет 100-140 м.

В устьях наиболее крупных оврагов имеются конусы выноса. Речная эрозия, глубинная и боковая наблюдается в долинах большинства рек.

Ускоренная антропогенная эрозия, приспосабливаясь к литолого-структурным условиям, дает крайне негативный суммарный эффект, сопровождаясь другими опасными геоэкологическими явлениями (плоскостной смыв, просадки и т.д.).

Густота и интенсивность овражной эрозии коррелирует с конкретными природными условиями. На скорость оврагообразования оказывают влияние: характер почво-грунтов, интенсивность выпадения осадков, уровень базиса эрозии, величина антропогенной нагрузки.

Наиболее интенсивное оврагообразование наблюдается в делювиальных лессовидных суглинках, где может достигать нескольких десятков метров год. Активизируется рост затухающих оврагов, возникают вторичные донные овраги. Практически во всех отмеченных случаях такие скорости оврагообразования спровоцированы антропогенной деятельностью. Податливость лессовидных пород к размыву определяет зубчатую форму бровки оврагов: они принимают множество отвершков, среднее расстояние между которыми иногда не превышает 20 м.

Более глубокие и узкие овраги характерны для глинистых толщ. Густота овражной сети обычно 2-2,5 км/км2, а средняя скорость прироста 1,5-4 м в год. Самые устойчивые к размыву породы в пределах трассы — опоковые песчаники и опоки, где средняя скорость роста оврагов редко превышает 1 м в год.

Оползневые процессы. Около 0,45% территории Красноармейского района поражено оползнями. Оползни приурочены к восточному склону Приволжской возвышенности, круто обрывающемуся к Волге. Образование этих оползней тесно связано с эрозионной деятельностью Волги, наступающей на правый берег. После заполнения Волгоградского водохранилища пришли в движение некоторые оползневые тела древнего заложения, не испытывавшие подвижек 80-100 и более лет, усилилась деятельность активных оползней, а также образовались новые оползни.

Оползневые процессы наиболее широко развиты по правому берегу р. Волги. Оползни тянутся почти непрерывной полосой от с. Широкий Буерак (Вольский район) до южной границы Саратовской области.

Ширина оползневых цирков иногда превышает 1,5 км. Оползни прослеживаются в виде нескольких параллельно или кулисообразно расположенных гряд с относительной высотой от 3 до 10-20 м, постепенно понижающихся от коренного берега к руслу Волги. Межгрядовые понижения иногда сильно увлажнены. Н.В. Кулаков отметил основные причины образования волжских оползней: наклон слоев в сторону Волги и состав пород, а также наличие водоносных горизонтов ниже уровня р. Волги. Большинство волжских оползней в настоящее время стабилизированы. Кроме вышеописанного, существует еще верхний ярус оползней, осложняющих повышенные участки склон абразионной равнины. Причины их являются поверхности скольжения в породах кампана и маастрихта.

Абразия (переработка берегов Волгоградского водохранилища). Абразия тесно связана с хозяйственной деятельностью человека. Максимальное разрушение побережья Волгоградского водохранилища наблюдалось в первые годы после его наполнения в 1961 г. Скорость отступания берега достигала 10-15 м в год. Однако и сейчас на отдельных участках берега в Красноармейском районе сохраняется высокая интенсивность береговых процессов. Активная абразионная деятельность сохраняется на отрезке берега село Золотое — село Дубовка, где абразионный уступ слагают отложения второй надпойменной террасы р. Волги. На участке Золотое отступание береговой полосы колеблется от 0,25 до 0,5 м в год. За период наблюдений с 1971 г. берег в пределах с. Золотое отступил на 20 м. Село Дубовка расположено на второй надпойменной террасе Волги. Наиболее подвержена абразии южная часть села. Темпы переработки берега не снижаются. Под угрозой оказались захоронения старого кладбища.

Анализ имеющихся материалов показывает, что наиболее широко на территории Золотовского МО  Красноармейского района развиты плоскостной смыв, линейная (овражная) эрозия, существенный урон земледелию приносит дефляция. В целом же, увеличение интенсивности современных экзогенных геологических процессов обусловлено возрастанием различного рода техногенных воздействий.

3. ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

По данным на 01.01.2012 г численность населения МО Золотовское составила 2502 человека, что составляет 5,4 % от всего населения Красноармейского муниципального района,  которые проживают в 2 населённых пунктах: с. Золотое, с.Дубовка, (таблица 3.1).

Таблица 3.1

Перечень населённых пунктов с указанием численности населения и хозяйств по Администрации МО Золотовское на 01 января 2012 года

| Перечень сельских населённых пунктов | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Зарегистрировано по месту жительства | Проживают 1 год и более |
| с. Золотое | 2145 | 2145 | 2145 |
| с. Дубовка | 357 | 357 | 357 |
| ИТОГО 2 н.п.: | 2502 | 2502 | 2502 |

Центром сельского поселения является с. Золотое – это самый крупный населённый пункт по численности населения в МО Золотовское, на его долю приходится 85,7 % населения МО.

Муниципальное образование на протяжении всего периода формирования рыночных отношений характеризовалось непрерывной убылью численности населения, о чем свидетельствуют данные. Лишь в 2007-2009 гг. в МО отмечается наименьшая общая убыль населения. В целом, за последние 5 лет, численность населения МО уменьшилось на 1,3 %, что связано, прежде всего, с высокой естественной убылью населения.

Нестабильная динамика общей численности населения характерна и для центра МО – с. Золотое. В целом, на протяжении последних 5 лет население Золотовского МО  то увеличилось, то резко уменьшалось. В сравнении  2007 года и 2012 года население уменьшилось на 1,3 %.

Динамика изменения численности по населённым пунктам МО нестабильная . Так  в с. Золотое  наблюдается отрицательная динамика в 2008, 2010 и 2012 годах и положительная  динамика численности населения в 2007, 2009 и 2011 годах.  В целом  по Золотовскому муниципальному образованию наблюдается отрицательная динамика  численности населения. Она составляет 1,3 %. Динамика численности населения Золотовского МО Красноармейского муниципального района напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста.

Таблица 3.2

Динамика изменения численности населения по населённым

пунктам Золотовского МО (2007-2012 гг.)

| Наименование населённого пункта | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Золотое | 2169 | 2165 | 2186 | 2163 | 2189 | 2145 |
| село Дубовка | 361 | 347 | 365 | 370 | 372 | 357 |
| ИТОГО: | 2530 | 2512 | 2551 | 2533 | 2561 | 2502 |

Общие итоги миграции также влияют на динамику численности населения. Уменьшение числа жителей МО Золотовское происходит за счёт отрицательного сальдо миграций, усугубляющего хроническую крупную естественную убыль населения. Однако, зачастую, механический прирост не в состоянии перекрыть естественную убыль, что приводит к общей убыли населения. Миграционная составляющая, слабо управляемая и демонстрирующая резкие перепады по отдельным годам, предопределяет и весьма нестабильную динамику общей убыли населения МО, как в настоящее время, так и на расчётную перспективу. В этих условиях основные усилия должны быть направлены, как на восстановление естественного прироста, в первую очередь путем снижения смертности, в особенности детской и мужской, так и на положительную динамику миграций, за счёт привлечения из других субъектов и регионах РФ.

С начала 1990 годов для Золотовского  муниципального образования, как и Красноармейского  района, Саратовской области и страны в целом, характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения. Активное сокращение численности населения характерна практически для всех регионов Поволжья расселения РФ. Так в период 1989-2009 гг. в МО Золотовское  убыль населения составила 2 %. Демографическая ситуация в МО продолжает оставаться непростой.

В Золотовском МО рождалось 7,5 ребенка на 1 тысячу населения в 2007 году, в 2011 году этот показатель увеличился до 9,1. В числе факторов снижения рождаемости выделяются как общие для стран мира (финансово-экономический кризис 2008 года, рост экономической активности населения, утрата традиции многодетности и другие), так и специфические страны (РФ), включая и Золотовское МО, причины: социально-экономический кризис переходного к рыночным отношениям этапа развития, особенно в 1990-е (таблица 3.3).

Таблица 3.3

Основные показатели прироста (-убыли) населения МО Золотовское

| Года | Общий прирост (убыль) | Миграционный прирост (убыль) | Естественный прирост (убыль) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | -55 | -3 | -52 |
| 2008 | -42 | -2 | -40 |
| 2009 | -47 | -10 | -37 |
| 2010 | +6 | +6 | 0 |
| 2011 | 27 | +23 | +4 |
| Итого | - 111 | +14 | -125 |

Таблица 3.4

Динамика основных показателей воспроизводства населения

| Демографические показатели | МО Золотовское |
| --- | --- |
| Число родившихся человек |  |
| 2007 | 19 |
| 2008 | 21 |
| 2009 | 22 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 24 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2007 | 7,5 |
| 2008 | 8,3 |
| 2009 | 8,6 |
| 2010 | 8,9 |
| 2011 | 9,1 |
| Число умерших |  |
| 2007 | 52 |
| 2008 | 40 |
| 2009 | 37 |
| 2010 | 23 |
| 2011 | 20 |
| В т.ч. на 1000чел. населения |  |
| 2007 | 20,55 |
| 2008 | 15,9 |
| 2009 | 14,5 |
| 2010 | 9,8 |
| 2011 | 7,8 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| 2007 | -33 |
| 2008 | -19 |
| 2009 | -15 |
| 2010 | 0 |
| 2011 | +4 |

Риунок.3.4 Динамика рождаемости и смертности населения в Золотовском МО 2007-2012 гг. (чел./1000 чел.)

За последние три года в МО наметилась положительная тенденция: коэффициент смертности населения немного снизился, хотя и остаётся быть высоким, а рождаемость – тоже немного  увеличилась (рисунок 3.4). Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения.

Таблица 3.5

Половая структура населения Золотовского МО Красноармейского муниципального района.

|  | До 14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 - 39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70 и старше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Женщины | 126 | 41 | 56 | 79 | 43 | 45 | 53 | 46 | 53 | 136 | 138 | 106 | 46 |
| Мужчины | 170 | 41 | 54 | 70 | 48 | 39 | 46 | 39 | 50 | 98 | 97 | 71 | 22 |

Рисунок 3.5 Возрастной состав населения Золотовского МО

К негативным процессам, оказывающее влияние на общую динамику численности населения, относится и половая диспропорция между женским и мужским населением СП (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 Состав населения Золотовского  муниципального образования.

В трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) разница между женским и мужским населением также велика, только носит обратный характер мужчин – 52,9%, а женщин – 47,1%.

Неблагоприятна возрастная  и половая структура Золотовского МО. Большая часть населения – это трудоспособная категория граждан,  но уже в ближайшие годы трансформирующихся в пенсионеров. По поселению  просматривается четыре основных «провала»:

- В возрастной категории 65 - 70 лет и старше (в основном в мужской категории), представленной малочисленными лицами, рождёнными в годы Второй Мировой войны;

- В возрасте категории 50 - 54 лет – малое число рождений 50-е гг;

- В возрастной категории 20-24 лет – с оттоком молодёжи в районный и областной центры;

- Возрастные категории от 0 до 14 – результат обвального сокращения числа рождённых в годы социально-экономического кризиса, вызванного переходом на путь рыночных отношений.

Большую роль в динамике численности населения Золотовского  муниципального образования его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуацией играют миграции населения. С начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в район внешних мигрантов чаще всего превышало число выбывших.

Анализ общих итогов миграции за последние пять лет показывает, что число прибывших  мигрантов, в основном, превышает убывших (таблица 3.5 и диаграмма (рисунок 3.7)).

Таблица 3.5

Миграция населения Золотовского  муниципального образования за последние годы

| Основные показатели миграции | Года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Прибыло (чел.) | 64 | 58 | 48 | 47 | 83 |
| Выбыло (чел.) | 67 | 60 | 58 | 41 | 60 |
| Миграционный прирост(+),убыль(-)(чел.) | -3 | -2 | -10 | +6 | +23 |

Рисунок 3.9 Динамика миграций населения Золотовского  муниципального образования за 2007-2011гг., чел.

Обращает на себя внимание то, что число выбывших и прибывших  мигрантов с 2007 по 2011гг. изменяется по-разному. Из диаграммы (рис.3.1.3) видно, что сальдо миграций колеблется по годам (2009 - 2010– низкие значения; 2007, 2011 гг.– высокие значения), тем не менее, миграционный прирост постепенно увеличивается. Постепенное увеличение сальдо, осуществляется как за счёт снижения выбывших, так и за счёт увеличения прибывших мигрантов. Положительное сальдо миграций выступает в качестве позитивного явления, в какой-то степени компенсирующего естественную убыль населения и способствующее решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на дальнейшее привлечение в район мигрантов станет весьма актуальной и неизбежной.

В воспроизводстве населения МО, прослеживается повышенная рождаемость с 2009 года,  и высокая  смертность населения .

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1 Уровень и качество жизни

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества. Одним из ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы населения. Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата.

Средний уровень заработной платы жителей Золотовского МО составляет  в сельском хозяйстве  от 8000 рублей до 12000 рублей

Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности Золотовского МО, так и Красноармейского муниципального района в целом, превышает прожиточный минимум. В IV квартале 2011 года в среднем по Саратовской области он составил 11,66 тыс. р..

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью.

По данным на начало 2012г. жилищный фонд Золотовского МО составлял 46.8 тыс.м2

Обеспеченность жильем на душу населения в МО составляет 18,7 м2/чел (по району – 20,9 м2/чел). В целом, Золотовского сельское поселение плохо  обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда  Золотовского сельское поселение уступает районному центру, особенно по жилой площади, оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами и душем.

По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения Золотовского МО отстает от принятых в Российской Федерации пороговых значений. Так, при предельно критическом значении обеспеченности в 20 м2/чел., в Золотовском МО показатель составляет – 18,7 м2/чел., отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в МО выше порогового значения, условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) - не превышает предельно-критического значения (1,0-1,3), как и естественная убыль населения (3-8‰).

4.2 Бюджет

Основные источники поступления доходных средств в бюджет

Золотовского МО на 2011г.

Бюджет Золотовского МО формируется на основе поступления средств федерального, регионального и областного фондов. Поселение является дотационным, так как основные поступления в бюджет МО идут за счёт субвенций, дотаций и других источников финансирования и софинансирования. Тем не менее, собственные доходы Брыковского сельского поселения также играет важную роль, тем более, что с 2008 по 2010 года идёт постепенное увеличение собственной доходовой части. Бюджет МО Золотовского, как и все бюджеты, состоит из доходной и расходной части. Общая сумма доходов составила 2030,1 тыс. рублей, а величина резервного фонда – 5 тыс. рублей. Расходная часть составила 2030,1 тыс. рублей.

Ниже приводится состав бюджета Золотовского МО за 2011г (таблица 4.2.1).

Таблица 4.2.1

Состав бюджета МО Золотовское за 2011г.

|  | 2010 |
| --- | --- |
| Величина резервного фонда | 5,0 |
| Собственные доходы | 589,1 |
| Дотации, субвенции, прочие | 1441,0 |
| Кредиторская задолженность | - |

4.3 Социальные процессы и явления

Социальные процессы и явления находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система Золотовского сельского поселения в сильной степени определяется и особенностями географического положения МО – в достаточной близости к районному центру  – г.Красноармейск, имеется речной выход к областному центру. В результате жители Золотовского МО пользуются многими видами услуг социальных объектов районного центра, в частности, здравоохранения, образования, культуры, торговли. Имеет место и обратная связь, в частности, широкое пользование жителями районного центра рекреационных объектов в МО Золотовского.

В социальную сферу Золотовского  МО входят следующие учреждения и объекты: 2 средних школы, 2 детских сада, 2 дома культуры и детский дом творчества,  3библиотеки, больница, 1 фельдшерско-акушерских пункт, аптека.

Одним из ключевых подразделений социальной сферы МО Золотовское является образование, представленное основными структурными элементами.

По данным на начало 2011г. образовательная сеть Золотовского МО была представлена двумя структурными элементами образования - детскими дошкольными образовательными учреждениями (с. Золотое, с. Дубовка), средними общеобразовательными  школами (с. Золотое, с. Дубовка).

За годы формирования рыночных отношений в МО Золотовское сократилось число детей, обслуживаемых детскими дошкольными учреждениями, по расчетам дошкольные учреждения обслуживают в настоящее время около 42,8 % детей.

Важно отметить, что число мест в дошкольных образовательных учреждениях Золотовского муниципального образования на 42,8% превышает число детей, обучающихся в них. Это 0,08 % от всего населения МО. В настоящее время наметились положительные тенденции по увеличению числа детей в ДОУ, что связано с демографической политикой РФ направленной на повышение уровня рождаемости в стране.

Сокращение численности учащихся происходит и в СОШ, где наполненность школы составляет 43,3 %. Так в с.Золотое обучается всего 130 человек, хотя проектная вместимость составляет 300 человек.

Несложной структурой представлено в Золотовском МО структура здравоохранения. Среди ее объектов выделяются: сельская больница в с. Золотое, ФАП в с.Дубовка, аптека в с.Золотое. Общая численность работающих в медицинских учреждениях составляет 23 человека.

Одной из проблем медицинских учреждений сельского поселения является недостаточное финансирование: износ зданий и материально-технической базы, недостаток в медикаментах.

В 2008-2009 гг. медицинским учреждениям Золотовского МО удалось добиться улучшение ряда показателей здравоохранения и достичь относительно устойчивых позитивных тенденций динамики состояния здоровья населения. В частности:

- заметно снизилась общая смертность населения;

- снизилась смертность трудоспособного населения;

- снизилась общая и первичная заболеваемость населения.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы Золотовского МО в сильной степени определяется его расположением в отдалённости от районного центра – г.Красноармейск. Поэтому сеть учреждений культуры в Золотовском МО представлено традиционной, хоть и неполной структурой объектов культурного обслуживания населения, которыми пользуется население сельского поселения. Это два  Дома культуры, детский дом творчества, три  библиотеки во всех сёлах поселения. В учреждениях культуры функционирует несколько кружков и секций, имеются художественные коллективы.

В то же время, изменение образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств и другие факторы привели к заметному сокращению в мо числа учреждений культуры досугового типа, публичных библиотек и книжного фонда в них.

В рамках программы «Молодёжь Золотовского муниципального образования» серьезное внимание будет уделяться созданию условий для сохранения и развития культуры села, обеспечения доступа всех категорий населения к культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек и архивов, в том числе:

- создание и развитие центров и домов творчества, различных типов культурно-досуговых учреждений и музеев в муниципальных районах области;

- сохранение и обновление библиотечных фондов;

- развитие внестационарных форм обслуживания сельского населения;

- модернизация центров правовой и муниципальной информации, размещенных на базе межпоселенческих библиотек;

- обеспечение режима хранения, реставрации и консервации музейных, библиотечных и архивных фондов;

- издание научно-справочных и научно-популярных изданий архивных учреждений области.

Планируется поддержка и стимулирование деятельности общественных организаций (творческих союзов) и других творческих организаций в сфере культуры.

Продолжится дальнейшее развитие дополнительного образования детей, организация и проведение творческих конкурсов, применение эффективных методик раннего выявления одаренных детей, финансовая поддержка молодых дарований (выплата стипендий).

Основу сети физкультурно-спортивной системы образуют следующие спортивные объекты: спортивные залы во всех сёлах МО, а также спортивные площадки. Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное. Развитию данного сектора социальной системы уделяется относительно большое внимание.

В Золотовском муниципальном образовании проживает 616 пенсионеров, что составляет 24,6 % от всего населения поселения.

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  ТЕРРИТОРИИ

5.1. Инвестиционная привлекательность территории

Красноармейский муниципальный район представляет собой среднеразвитый регион аграрно-индустриального типа. Валовая продукция сельского хозяйства (997,4 млн. руб. в 2006 году) почти в 2,5 раза превосходила стоимость продукции промышленности (387,4 млн. руб.).

В настоящее время экономику Красноармейского района можно представить тремя секторами хозяйственной деятельности.

Первичный сектор (сельское и лесное хозяйство, добывающая промышленность) – экономическая база района. Полноценным из его составляющих в районе является больше сельское хозяйство. Добывающая промышленность, представленная углеводородным сырьем и природными строительными материалами, имеет ограниченные и преимущественно местного значения возможности.

Вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика) – наиболее значимое для развития экономики звено в хозяйственном комплексе района. В первую очередь это относится к весьма сложной по своей структуре обрабатывающей промышленности, представленной в районе производством пищевых продуктов, текстильным и швейным производством, производством машин и оборудования, а также производством различных неметаллических минеральных продуктов. Скромное место на этом фоне занимают строительство и энергетика, выполняющие функции обслуживания других сфер хозяйственного комплекса района.

Третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района. В настоящее время этот сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре.

Экономика Красноармейского муниципального района за годы рыночных преобразований превратилась в многоукладную при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной здесь представлены государственная, муниципальная и другие формы собственности.

В последние годы резко оживилась инвестиционная активность района. Объем инвестиций в основной капитал в 2006 году возрос почти в 3 раза: если еще в 2005 году он составлял порядка 35,6 млн. рублей, то к концу 2006 году стремительно вырос до 106,3 млн. рублей. В Саратовской области по объему инвестиций в основной капитал Красноармейский муниципальный район уступает многим районам и значительно отстает от ведущих аграрно-промышленных районов области, таких как Энгельсский и пр. В общем объеме привлеченных в район инвестиций больше половины приходилось на заемные средства.

Наибольшая доля инвестиций приходится на предприятия обрабатывающих производств (рис. 4.1.1).

Рис. 4.1.1. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности Красноармейского района, 2006г., %.

Также высока доля инвестиционных вливаний в образование и здравоохранение (25% и 22% соответственно), что говорит о социальной ориентированности инвестиционной политики района.

Наибольший объем инвестиций (83,4%) составляют инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства, инвестиции, направленные на строительство жилья составляют критически малую долю.

5.2.  Производство и обслуживание

МО Золотовское – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

Аграрный облик поселения определяют сельскохозяйственные предприятия.

Перечень основных сельскохозяйственных предприятий и организаций Золотовского МО приводится ниже в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Сельскохозяйственные предприятия/производители Золотовского МО

| Наименование предприятия | Численность работающих | Профиль | Средняя заработная плата | Адрес предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель Игнатов Спартак Александрович | 40 | сельскохозяйственное производство | 8000 | село Золотое, ул. Заговенкова д.137 |
| ИП «Глава КФХ Суворов | 28 | сельскохозяйственное производство | 8000 | с.Дубовка |
| КФХ Сметанин | 4 | сельскохозяйственное производство | 8000 | с.Золотое |

5.3. Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера МО Золотовское представлена следующим спектром видов услуг, в число которых входят транспортные и коммуникационные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

В отраслевой структуре транспортного комплекса МО Золотовское представлен одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Комплекс коммуникаций МО, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной и другими.

В настоящее время в МО работает два почтовых отделения. Услуги компьютерной, телефонной и телевизионной связи обеспечивает компания ОАО «Рос Телеком».

Важное место в непроизводственной сфере Золотовского МО занимают розничная торговля.

Имеются тенденции к увеличению объемов розничной торговли, как за счет повышения цен, так за счет увеличения числа объектов торговли и увеличения числа спросов покупателей. Так с 2008 по 2009 год объём розничной торговли возрос на 10%, при этом обеспеченность торговыми площадями осталась на прежнем уровне. Практически все предприятия торговли находятся в ведении частных лиц, поэтому отследить их развитии крайне трудная задача, поэтому «спрос-предложение» в настоящее время диктует рынок.

Менее благоприятная ситуация складывается в МО по обеспеченности населения бытовыми услугами. Согласно представленным данным, в МО Золотовское нет ни одного предприятия бытового обслуживания. Одной из причин такого положения является широко распространённое пользование многими бытовыми услугами объектов районного центра – г. Красноармейск, а также межрайонного и субрегионального уровня – г. Саратов. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01 – 89* количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания для сельских поселений принимается из расчёта 7 мест на 1 000 человек.

Перечень основных предприятий и организаций торговли Золотовского МО приводится ниже в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

Предприятия  и организации торговли Золотовское МО

Красноармейского района

| Населённый пункт | Наименование | Профиль | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Золотое | 12 магазина | Торговля | 25 |
| с. Дубовка | 2 магазина | Торговля | 2 |

Общая площадь учреждений торговли в МО Золотовское 680,2 м.кв.

В МО Золотовское имеется столовая в с.Дубовка .

5.4. Программы муниципального уровня, действующие на территории Золотовского МО Красноармейского муниципального района.

1. ДРЦП «Развитие и ведение информационной системы обеспечения  градостроительной деятельности  на территории муниципального образования  Красноармейский район» на 2011-2013 годы.

2. ДРЦП «Дети Кубани» на 2012-2014 годы.

3. ДРЦП «Укрепление материально-технической базы и организационной структуры массового спорта в муниципальном образовании Красноармейский район» на 2010-2012 годы.

4. ДРЦП «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в Красноармейском районе» на 2011-2013 годы.

5. ДРЦП «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Красноармейский район» на 2012-2014 годы.

6. ДРЦП «Развитие дошкольного образования муниципального образования  Красноармейский район» на 2011-2015 годы.

7. ДРЦП «Развитие образования муниципального образования Красноармейский район» на 2011-2015 годы.

8. ДРЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений в муниципальном образовании Красноармейский район» на 2010-2012 годы.

9. ДРЦП «Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании Красноармейский район на 2012-2014 годы».

10. ДРЦП «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Красноармейский район» на 2012-2014 годы.

11. ДРЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Красноармейский район» на 2011-2020 годы.

12. ДРЦП «Жилище» на 2011-2015 годы. Координатор программы – отдел экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Красноармейский район.

13. ДРЦП «Модернизация здравоохранения Красноармейского района» на 2011-2013 годы.

14. ДРЦП «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Красноармейский район» на 2011-2012 годы.

15. ДРЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Красноармейском районе в 2010-2012 годах».

16. ДРЦП «Комплексное развитие пассажирского автомобильного транспорта муниципального образования Красноармейский район на период 2011-2030 годы».

6. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

6.1 Планировочная структура территории

Территория в пределах МО Золотовское составляет 15 884 га. Согласно данным администрации поселения, а также  данным по замерам на опорном плане (здесь и далее приведены замеры на опорном плане), территория населённых пунктов занимает 1136,0 га или 6.4% от всей территории поселения. В свою очередь, территории населённых пунктов состоят из свободных и застроенных территорий,  306га – застр.  и 830га – свободн.(рисунок 6.1.1).

Рисунок. 6.1.1 Соотношение застроенной и незастроенной территории  населённых пунктов Золотовского  МО

В пределах застроенной части населённых выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть населённых пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это усадебная застройка всех населённых пунктов поселения. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, а также -  дисперсно - отдельные коммунальные площадки. Площадь селитебной территории составляет  около 90,5 га или 8 % от территории населённых пунктов.

Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к селитебной зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны большей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. Площадь промышленных зон около 61 га или 5.4 % территории населённых пунктов.

Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, в основном,  автодороги, речной путь.

Площадь транспортной зоны 7 га, или 0.6 % от территории поселения.

Вне пределов застроенной части сёл, но в пределах границ поселения расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами Волгоградского водохранилища поселения. В структуре селитебных территорий находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении не выделена

Кладбища расположены в пределах территории поселения. Таким образом, кладбища в планировочной структуре поселения  занимают 4,5га или 0,02 % территории поселения.

Территории сельскохозяйственного использования занимают 12 416 га или 78.1% территории поселения.

Земли под водными объектами – это территории под  реками, прудами. Они составляют 10,3 га.

Земли лесного фонда составляют 2254,8 га, или 0.14% территории поселения.

6.2 Функциональное зонирование

В экспликации земель, представленной администрацией Золотовского сельского поселения отдельно выделены жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные зоны.

6.2.1 Жилые зоны

Всего жилые зоны занимают около 1136 га.

Они представлены землями усадебной жилой застройки  и занимают 90,5 га.

6.2.2 Общественно – деловые зоны

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых

преимущественно застройкой общественно – делового назначения. Зона общественно – деловой застройки занимает 4,7 га.

В нее включены зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны средних специальных учебных заведений, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не выделена  в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.

6.2.3 Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными сельскохозяйственными предприятиями. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы планировочных ограничений.

Производственные зоны занимают 61 га. В их числе также коммунальные зоны. Это как объекты, расположенные в пределах промышленных площадок  так и те, которые размещаются в структуре селитьбы.

Как было отмечено выше, часть коммунальных площадок расположена среди жилых кварталов.

В целом, коммунальные зоны во многом не упорядочены, включают в себя множество неудобий, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

6.2.4 Рекреационные зоны

Схемой территориального планирования Саратовской области Красноармейский район наряду с областным центром, Вольским, Балаковским, Хвалынским районами отнесён к наиболее благоприятным рекреационным территориям. Это обусловлено прежде всего расположением района на берегу Волгоградского водохранилища. Климат здесь благоприятен для летних видов отдыха и туризма.

Основой рекреационного потенциала района является Волгоградское водохранилище, образованное в конце 1950-х гг. после строительства плотины Волгоградской ГЭС.

Водохранилище имеет значительную ширину и используется совместно с прилегающими лесными территориями для охоты и рыболовства, которые приобретают здесь зачастую неконтролируемый характер.

Водохранилище не имеет островов и представляет собой обширное водное пространство шириной от 3 до 19 км.

Организация массового отдыха населения на берегах Волгоградского водохранилища не всегда носит организованный характер и нуждается в дополнительном регулировании посредством ряда мер административного и экономического характера, а также путём создания особо охраняемых природных территорий.

Основными видами рекреационной деятельности на территории района являются:

- массовый отдых населения на берегу Волгоградского водохранилища в северной части района в зоне транспортной доступности Саратовской агломерации;

- субурбанизация территорий;

- туризм (экскурсионный, этнический, экологический, событийный, спортивный);

- физкультура и спорт;

- культурно-развлекательные виды.

Определяющим фактором развития рекреационного сектора района является расположение его северной части в структуре Саратовской агломерации и близость к областному центру.

В с. Золотое в процесс рекреационного освоения втянута жилая застройка сёл, где часть жилого фонда продаётся в качестве т.н. «второго жилья» для горожан. Свободный рынок недвижимости способствует довольно быстрому формированию здесь целого слоя прибывающих жителей, владеющих жилыми домами, купленными для кратковременного сезонного проживания.

Сегодня отсутствуют исследования, характеризующие объём данного рынка, поскольку все сведения о нём находятся в ведении частного сектора.

Помимо второго жилья для горожан велика доля земельных участков, используемых по-прежнему для садоводства и огородничества. Вместе с тем, часть земель, выделенных для этой цели, не используется, и постепенно приходит в упадок.

На последующих стадиях градостроительного проектирования необходимо провести инвентаризацию садоводческих товариществ.

Оборудованные пляжи на территории района отсутствуют. Имеется возможность оборудовать пляжи на территории поселения на берегу Волгоградского водохранилища в селе Золотое.

Экологический туризм в настоящее время в районе не развит, однако территория имеет предпосылки для его развития главным образом за счёт организации специализированных туров по уникальным ландшафтам Приволжской возвышенности, примыкающей к Волгоградскому водохранилищу, в том числе с посещением особо охраняемых природных территорий. В настоящее время эти места используются для неорганизованной охоты и рыболовства, что ставит под угрозу их дальнейшее существование. Усиление антропогенной нагрузки на эти территории в последние 10-15 лет спровоцировало здесь формирование ряда негативных процессов, способных через несколько лет привести к засорению территории отходами туристической деятельности. Ввиду этого необходимо развитие строго дозированного экологического туризма.

6.2.5 Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сельхозугодиями. Они составляют 12 416  га. В их составе земли пашни, которые занимают  1069 га, а также сенокосы и пастбища, занимающие 1770га. Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации. Эти земли, в основном, заняты озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той или иной степени организации.

6.2.6 Зоны транспорта

Земли транспорта в Золотовском МО представлены территориями автомобильного транспорта. Их площадь составляет 7 га.

6.2.7 Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены Волгоградским водохранилищем .Они составляют 10380 га.

6.2.8 Зоны гослесфонда

Территорий гослесфонда в пределах Золотовского МО нет. Озеленённые  территории представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 2254,8  га.

Учет земельного фонда поселения не ведется.

6.3 Земельный фонд

По данным администрации МО площадь земельного фонда, отнесенного к землям поселения составляет 15884,0 га, 1136 га – 7,15% из них заняты жилой застройкой, 12416,0 га  – 78.1% из них заняты сельскохозяйственными угодьями, 2332,0га – 14,6 %  это прочие земли.

6.4 Жилищный фонд

По данным на начало 2011г. жилищный фонд Золотовского  МО составлял 46,8 тыс.м2., который представлен 3 видами собственности (частной, муниципальной и федеральной). Обеспеченность жильем на душу населения в МО составляет 18,7 м2/чел (по району – 20,9 м2/чел). В целом, Золотовское сельское поселение недостаточно  обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Практически по всем населённым пунктам МО Золотовское  преобладает усадебная частная застройка.

Практически по всем показателям благоустройства жилищного фонда  Золотовское сельское поселение уступает районному центру, особенно по жилой площади, оборудованной водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами и душем.

В целом же, население Золотовское МО недостаточно обеспечено жилищной площадью. По сравнению с другим МО Красноармейского муниципального  района, неплохо выглядит и благоустройство жилищной площади, хотя и отстаёт от показателей районного центра г.Красноармейск. Количество малообеспеченных семей стоящих на учёте на получение жилья не учтено. Нового строительство в МО практически не ведётся, за исключением индивидуального.

По ряду индикаторов уровня и качества жизни населения Золотовского МО отстает от принятых в Российской Федерации пороговых значений. Так, при предельно критическом значении обеспеченности в 20 м2/чел., в Золотовском  МО показатель составляет – 18,7 м2/чел., отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму в МО выше порогового значения, условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) - не превышает предельно-критического значения (1,0-1,3), как и естественная убыль населения (3-8‰).

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения области доступным жильём и развитие жилищного строительства на 2008-2012 гг.» предусмотрено выполнение ряда подпрограмм, направленных на улучшение жилищной обеспеченности населении области, отдельных её городов и районов: «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы», «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей».

7. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитые зоны, зоны охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

На территории Золотовского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия

По данным Комитета по охране культурного наследия Саратовской области на территории Золотовского  муниципального образования находится 5 объектов культурного наследия муниципального  значения (таблица 7.1.1).

Таблица 7.1.1

Культурное наследие Золотовского  муниципального образования Красноармейского  района по состоянию на 1.01.2011г.

| Наименование объектов культурного наследия | Датировка | № в госсписке памятников истории и культуры | Категория охраны | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия местного значения |  |  |  |  |
| Памятник «Погибшим землякам в годы ВВ 1941-1945гг.» Скульптор Трифонов И.П. | Памятник возведен в 1976 году |  |  | Памятник находится в центре села на площади им.М.И.Калинина. |
| Памятник- обелиск «Погибшим летчикам в годы ВОВ 1941-1945гг» | Памятник возведен в 1976 году |  |  | Памятник находится в центральной части парка с.Золотое. |
| Памятник «Медицинским работникам». Скульптор Трифонов И.П. | Памятник открыт 9 мая 1984 года |  |  | Памятник находится на территория Золотовской участковой больницы, слева у центрального въезда на территорию. |
| Памятник «Слава героям» захоронение в братской могиле. Скульптор Трифонов И.П. | Открыт 9 мая 1984 года. |  |  | Памятник находится в центральной части территории кладбища. |
| Памятник «Погибшим землякам в годы ВВ 1941-1945гг.» Скульптор Трифонов И.П. | Памятник открыт в 1977-1978гг. |  |  | Памятник находится в центре села Дубовка |

7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного коммунального назначения. Санитарно-защитные зоны отображены на чертежах «Схема ограничений использования территории» материалов по обоснованию и схеме границ территорий, земель и ограничений в утверждаемой части. В пределах санитарно-защитных зон находится в т.ч. жилая застройка, иные объекты, расположение которых в санитарных зонах недопустимо. Общая площадь санитарно-защитных зон, выделенных на территории поселения, составляет не более 10 га без учёта наложения, или 10 га при наложении друг на друга.

Санитарные разрывы – в пределах МО не установлены

Зоны шумового воздействия на территории Золотовского сельского поселения не выделено. Для их более точного установления необходимо произвести замеры шума по основным источникам воздействия, а именно  на автодороге «Красноармейск-Золотое» и « Золотое – Саратов». Если уровень шума будет превышать все допустимы нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, то необходимо предусмотреть противошумовые мероприятия в зоне их воздействия.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 01.01.07г. №74-ФЗ). На территории сельского поселения отображена водоохранная зона Волгоградского водохранилища  размером 200 м, а в пределах водоохраной зоны выделяется прибрежная защитная полоса 50 м и береговая полоса – 20 м.

Прибрежная защитная полоса находится «внутри» водоохраной зоны (часть 2 статьи 65 ВК) и также отмеряется от береговой линии. Но прибрежная защитная полоса никогда не совпадает с береговой полосой и не бывает меньше неё: она всегда шире.

Ширина прибрежной защитной полосы в населённых пунктах при наличии набережной совпадает с парапетом набережной, а при отсутствии набережной определяется от береговой линии в зависимости, как правило, от уклона берега: 30 метров – для берега с обратным или нулевым уклоном, 40 метров – для уклона до 3 градусов. Она должна проецироваться «по горизонтали», быть «продолжением уровня воды на сушу», а не по линии уклона берега. При определении границы прибрежной защитной полосы « не по горизонтали» она может оказаться всего в нескольких метрах от береговой линии (чем круче берег, тем ближе к воде) (согласно Водному кодексу РФ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещается: распашка земель; применение удобрений; складирование отвалов размываемых грунтов; выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водоема), устройство купочных ванн; установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

7.3 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера

Учитывая географическую и социально-экономическую характеристику на территории Золотовского  муниципального образования возможно возникновение крупных ЧС природного и техногенного характера (таблица 7.3.1).

Таблица 7.3.1

Основные виды (источники) и типы источников происшествия или ЧС в Золотовском  муниципальном образовании

| Вид, тип источника происшествия или ЧС | Показатели поражающих факторов происшествий и ЧС | Возможные места, объекты возникновения ЧС | Возможная обстановка |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварии и происшествия на водных акваториях | - | Волгоградское водохранилище | Загрязнение реки, ухудшение качества питьевой воды из водозаборов |
| Аварии и происшествия на автодорогах | 1. Крупные ДТП | Автобусные маршруты БМО и района | вероятны ДТП |
|  | 2. Пожары, взрывы на пассажирском транспорте | не отм. | не отм. |
| Пожары, взрывы, угрозы взрывов, обрушение конструкций | 1. Пожары, взрывы в основных зданиях и сооружениях промышленных предприятий | Предприятия МО | незначительно |
|  | 2. Обрушения конструкций зданий и коммуникаций | -”- | маловероятно |
|  | 4. Крупные пожары, взрывы, обрушения жилых домов | Муниципальный жилой фонд | маловероятно |
|  | 5. Пожары, взрывы, обрушения зданий с массовым пребыванием людей | Школы, детские сады, ДК, сред. спец. учебные заведения и др. | По обстановке |
| Аварии на электрических системах | 1. Аварии и повреждения на трансформаторных подстанциях 2. Аварии на воздушных линиях электропередач, вызванные пожарами, ветрами и др. | ТП, воздушные линии электропередач ДФ ОАО “Облкоммунэнерго” | Вероятно Частичное нарушение энергоснабжения потребителей. Восста-новительные работы от 8 до 48 часов |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 1. Аварийные отключения в системе электроснабжения | ТП, воздушные, подземные линии электропередач | Вероятно Отключение потребителей эл. энергии до 3-7 дней |
|  | 2. Отключение теплоснабжения в холодное время - останов котельной из-за прекращения подачи воды, топлива, электроэнергии при t=-100С - более 8 часов t от 100С до 150С более 4 часов ниже 150С - более 2 часов; - выход из строя вспомогательного оборудования котельной; - взрыв в котельной (взрыв газа), взрыв котла; - пожар в котельной | котельные МО | Вероятно В зимнее время в условиях t0 C от -100С и ниже потребуется спуск воды из системы отопления. Подвоз воды на котельные автотранспортом. |
|  | 3. Нарушения в системе централизованного снабжения водой: - отключение энергоснабжения более чем на 2 часа |  | Обеспечение водой на пониженном режиме за счет резервных емкостей до __ часов, организация подвоза воды населению и объектам жизнеобеспечения |
|  | 5. Нарушения в системе газоснабжения населённых пунктов - загазованность подвалов, жилых домов | газовые сети, объекты газоснабжения. | Временное отключение потребителей и систем жизнеобеспечения аварийного здания. Временная эвакуация населения. |
|  | - утечка газа из газопроводов, ГРП, ШРП | -”- | Временное отключение потребителей газа |
|  | - взрыв газа в помещении | -”- Владельцы жилых домов | Возникновение очагов пожаров и разрушений, временная эвакуация пострадавших, Отключение систем жизнеобеспечения от поврежденного здания |
| Стихийные гидромете-орологические явления | 1. Сильные ветры и шквалы | Территория района | Маловероятно Частичное повреждение производственных и жилых зданий, ЛЭП, линий связи |
|  | 2. Крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки | -”- | Маловероятно Повреждения с/х угодий, повреждения линий связи и ЛЭП, ограничения передвижения транспорта, частичные нарушения систем жизнеобеспечения |
|  | 3. Сильный продолжительный дождь | -”- | Незначительно Повреждения с/х угодий, размывы дорог, затопление подвалов и полуподвальных жилых помещений |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 4. Резкий подъем воды при половодье, заторы на р. С. Стерех | - | Маловероятно |
| Лесные пожары | Очаги лесных пожаров | территория района | Маловероятно организация и тушение пожаров, привлечение дополнительных сил согласно расчету |
| Инфекционная заболеваемость людей | 1. Групповые случаи опасных инфекционных заболеваний 2. Групповые заболевания в закрытых учреждениях | Территория СП Лечебные учреждения, образовательные и оздоровительные учреждения в ОЯ 22/3 | Обстановка и комплекс мероприятий проводится в зависимости от вида инфекции по плану службы МК |
| Инфекционные заболевания с/х животных | 1. Массовая гибель животных 2. Массовые заболевания животных | АПК, ТОО поселения | Маловероятно |
| Поражение с/х растений, болезнями и вредителями | 1. Эпифитотийное поражение растений и с/х культур болезнями и вредителями 2. Эпифитотийное поражение лесов болезнями и вредителями | АПК, ТОО поселения Лесовладельцы района | Маловероятно |
| Изменения состояния растительного и животного мира | 1. Массовая гибель рыб, водных растений и животных 2. Массовая гибель диких животных и растений 3. Гибель растительности | Река, водоемы поселения Леса поселения | Маловероятно |

7.3.1 Характеристика опасностей природного характера

В пределах СП Красноармейского района наиболее широко развиты подтопление, оползни, сильные ветры и шквалы, крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь, резкий подъем воды при половодье, низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений, а также просадки и другие экзогенные процессы и явления.

Прогноз возможной обстановки на территории МО Золотовское в период весеннего половодья.

В период вскрытия на Волгоградском водохранилище невозможно образование заторов.

Переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с  изменением уровня воды в реках, приводит к активизации суффозионных процессов. Суффозионные процессы приурочены к местам распространения песчаных пород. Наиболее развиты суффозионные процессы в прибрежной части района. Здесь же широко распространены просадочные явления. Просадочными, как правило, являются субаэральные плиоцен-среднеплейстоценовые пылеватые суглинки.

Территория района подвержена следующим явлениям:

- Половодьям и паводкам;

- сильный ветер - максимальная скорость шквального усиления ветра до 30м/с, наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период;

- сильный гололед - диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более;

- метель - перенос снега при среднем 15м/с в течение 12 часов и более;

- высокая пожароопасность.

7.3.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты

7.3.2.1 Радиационная обстановка

Радиационно-опасных объектов на МО Золотовское  и района нет.

7.3.2.2 Химически опасные объекты

На территории МО нет объектов связанных с опасным производством, использующие в своем технологическом цикле аварийно химические опасные вещества (АХОВ) и взрывопожароопасные объекты, характеризующиеся токсикологическим воздействием.

7.3.2.3 Аварии на транспорте

Трубопроводного транспорта на территории поселения нет.

- Подземный газопровод высокого давления (30-40там.)

7.3.2.4 Чрезвычайные ситуации социально-биологического характера

Возникновение массовых инфекционных заболеваний людей и животных, требующих проведение обсервационных или карантинных мероприятий, на территории МО Золтовское маловероятно. В тоже время сохраняется активность природных очагов клещевого энцефалита.

7.3.2.5 Взрывопожароопасные объекты

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. Взрывопожароопасные вещества, создающие возможность возникновения при авариях поражающих факторов теплового излучения и избыточной волны давления.

В первую очередь к таковым объектам муниципального образования относятся:

- ГРС;

- Котельные.

Мгновенное воспламенение газопаровоздушных смесей сопровождается возникновением фронта волны избыточного давления, что приводит к поражению людей и различным степеням разрушения зданий на прилегающей территории.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Сводный перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.Природные факторы риска:

- Стихийные гидрометеорологические явления (крупный град, сильный снегопад, метели, гололед, заморозки, сильный продолжительный дождь)

- Низкие уровни воды, понижение уровня проектных отметок водозаборных сооружений

- Инфекционная заболеваемость людей

- Инфекционные заболевания с/х животных

- Поражение с/х растений, болезнями и вредителями

- Изменения состояния растительного и животного мира

2.Техногенные факторы риска:

- ГРС;

- Котельные;

- Аварии и происшествия на автодорогах (ДТП, пожары и взрывы на пассажирском транспорте);

- ТП, воздушные линии электропередач ОАО “Облкоммунэнерго».

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов проекта генерального плана МО Золотовское  Красноармейского района Саратовской области.

Основная экологическая стратегия развития Золотовского муниципального образования направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.

8.1 Экологическая ситуация

Золотовское  МО – многофункциональное образование, выполняющее торговые и транспортные функции. Но доминирующей отраслью является сельское хозяйство.

В отраслевой структуре транспортного комплекса МО представлено двумя видами  данного сектора инфраструктуры – автомобильным и речным.

Промышленность строительных материалов в МО представлена развитием  производства строительных материалов. Это  связано с наличием таких полезных ископаемых, как кирпичные  глины и строительные пески, щебень.

Деревообработка в МО Золотовское  не осуществляется.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- селитебный и производственный комплексы;

- сельскохозяйственное производство;

- транспортные магистрали.

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, высокой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

Общее состояние природной среды сельского поселения определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

8.1.1 Состояние воздушного бассейна

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на окружающую природную среду.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся на территории метеостанции г. Саратов.

В Золотовском  МО нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. К основным источникам загрязнения атмосферы МО можно отнести автотранспорт. Отсутствие статистических данных по сельскому поселению не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Золотовского  МО может являться организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Так же необходимы:

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов и ферм КРС, озеленение санитарно-защитных зон;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- озеленение и благоустройство населенных пунктов.

В целом в МО складывается благоприятная ситуация по степени загрязнения атмосферы.

8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет Волгоградского водохранилища.

Часть населения пользуется выгребными ямами, в основном сельские населенные пункты не имеют системы водоотведения.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Во всех населенных пунктах Красноармейского  района необходимо проведение  реконструкции  и восстановление очистных сооружений. Основными причинами недостаточной очистки сточных вод на очистных сооружениях являются:

- несоответствие количественных и качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам;

- несоответствие действующих нормативов ПДС технологическим возможностям очистных сооружений;

- неудовлетворительная эксплуатация ОС.

В сельском поселении остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения и рекреационного водопользования, сохраняющаяся высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность, в результате низкого уровня эксплуатации, особенно в сельских поселениях, сбои в работе очистных сооружений создают риск здоровью населения.

Проводимая в районе гигиеническая оценка водоемов по комплексным показателям свидетельствует о сохраняющейся высокой степени загрязнения воды в местах водопользования.

Несмотря на сокращение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, загрязнение поверхностных водоемов неочищенными стоками остается значительным.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в водотоки и водоемы являются сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, органические вещества, аммонийный азот и фосфор общий.

Неудовлетворительным остаётся качество воды из нецентрализованных водоисточников (колодцы, родники).

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- реконструкция существующих очистных сооружений;

- введение полной биологической очистки сточных вод;

- запрещение строительства по берегам рек в водоохранных зонах агропромышленных комплексов.

8.1.3 Обращение с твердыми отходами

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в СП. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема сбора, утилизации и размещения отходов.

В настоящее время поселение использует несанкционированные свалки, расположенные во всех населённых пунктах поселения

Бытовые отходы Золотовского  МО содержат заметно меньшее количество компостируемых веществ, потому что они, как правило, вносятся в почву, идут на корм скоту или сжигаются на местах в кострах и отопительных печах. Опытным путем установлено, что от сельских жителей на свалки может поступать на 25% отходов меньше, чем от городских. Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%. Поскольку к вывозу на полигон не принимаются отходы 1 и 2, 3 классов опасности, если таковые образуются (ртутные лампы, ядохимикаты и минеральные удобрения, пришедшие в негодность и пр.), должны собираться отдельно. В сельских населенных пунктах в целях создания благоприятных условий для сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями, сменяемыми контейнерами для временного хранения отходов с одновременной их сортировкой для выбора утильных фракций. В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по нескольким видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходимо разработать схему обращения с отходами на территории сельского поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация раздельного сбора отходов в жилом секторе в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договора на сдачу вторичного сырья для дальнейшей переработки.

8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана

растительного и животного мира

Антропогенные воздействия на территорию сельского поселения выражаются в основном в техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках, которые имеют особенно ощутимые последствия в пределах поселения. Популярные места отдыха страдают от вытаптывания напочвенного покрова, костровищ, механических повреждений деревьев и кустарников, возникновения несанкционированных свалок бытовых отходов.

Природные ландшафты на территории Золотовского МО подвержены отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты рассматриваемой территории испытывают от сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта .

Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц.

В сельскохозяйственном производстве, в части охраны ландшафтов, большое значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства на территории Саратовской области девствует постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»

В рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мероприятия по возобновлению плодородия почв.

Так же, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции.

Для предотвращения нарушения почвенного покрова предлагаются следующие мероприятия:

- восстановление почвенного плодородия, обеспечение прироста гумуса, проведение мелиоративных работ в поселении;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

8.1.5 Основные источники негативных воздействий

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, низкой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания Золотовского муниципального образования характеризуются низкой интенсивностью.

Антропогенные воздействия на территорию сельского поселения выражаются в основном в техногенных воздействиях (загрязнение окружающей среды сбросами и выбросами загрязняющих веществ, нерациональное и несанкционированное ресурсопользование) и рекреационных нагрузках.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Золотовского  СП относятся следующие территории и функциональные объекты:

- автомобильные дороги;

- газопроводы и ГРС;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные подстанции;

- организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;

- производственные и коммунальные территории;

- несанкционированные свалки;

- кладбища;

- нарушенные территории.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ).

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Границы санитарно-защитных зон понизительных подстанций ввиду отсутствия ориентировочных, предварительных и окончательных размеров СЗЗ в материалах генерального плана поселения учтены по аналогам в соответствии с расчетными параметрами (методические рекомендации НИИ гигиены и санитарии им. А. Н. Марзеева) и откорректированы (с точностью, обеспечиваемой подосновой и масштабом схемы) с учетом экранирующего влияния прилегающих к подстанциям объектов.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1984) и                                         СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

9.СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

9.1 Учреждения образования

9.1.1 Детское дошкольное образование

По данным Управления образования МО ДР по итогам 2011 года в пределах Золотовского  сельского поселения расположено 2 детских дошкольных учреждения – детский сад в с. Золотое  и  в с.  Дубовка.

Общая численность мест в ДДУ МО Золотовское составляет – 140, фактически занято 60, т.е. загрузка ДДУ составляет 42,8%.

Характеристика ДДУ приводится ниже в таблице 9.1.1.1

Таблица 9.1.1.1

Данные о ДДУ расположенных на территории СП Золотовское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ «Детский сад с. Золотое» | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул. Колхозная д.2 | 1980 | 140 | 60 | Удовлетв. |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Дубовка Красноармейского района Саратовской области» | Саратовская область Красноармейский район с.Дубовка ул. Советская д.16 | 1988 | н/д | н\д | Удовлетв. |

В соответствии с демографическими показателями при 42,8-процентной обеспеченности местами в детских садах, общая потребность в них составляет  140 мест,  дефицита мест в ДДУ нет.

9.1.2 Общеобразовательные школы

По данным Управления образования МО ДР по итогам 2011 года в пределах Золотовского  сельского поселения расположено 2 МОУ СОШ –  в с. Золотое  и  в с.  Дубовка .

Общая численность мест в МОУ СОШ МО Золотовское составляет – 300, фактически занято 130, т.е. загрузка МОУ СОШ составляет 43,3%.

Таблица 9.1.1.2

Данные об ОУ расположенных на территории СП Золотовское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Вместимость проект. факт. | Факт. вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 села Золотое Красноармейского муниципального района Саратовской области» | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул. Красноармейская д.8 | Неизв. | 300 | 130 | Удовлетв. |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Дубовка Красноармейского района Саратовской области | Саратовская область Красноармейский район с.Дубовка ул. Советская д.26 | 1968 | н/д | н/д | Удовлетв. |

Общая численность  школьных мест в МО Золотовское  составляет – 300, фактически занято – 130, т.е. загрузка МОУ СОШ составляет 43,3%..

9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования

По данным Управления образования МО ДР по итогам 2011 года в пределах МО Золотовского  не имеется учреждений специального образования. Основу специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования в МО выполняют учреждения расположенные в районном центре – г.Красноармейск и областном -г.Саратов, где часть населения МО стремится получать образование именно здесь.

9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение

По данным здравоохранения МО ДР, на территории МО Золотовское расположены сельская больница ,   фельдшерско- акушерский пункт, аптека (таблица 9.2.1.1).

Таблица 9.2.1.1

Учреждения здравоохранения МО Золотовское

| Название учреждения | Адрес | Год постройки | Посещения | Количество врачей, медперсонала | Образование | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельская больница | с. Золотое | н/д | 20 | 22 | высшее, ср. спец. начальное профессиональное | Требуется текущий ремонт. |
| ФАП | с. Дубовка | н/д | н/д | 1 | ср. спец. профессиональное | Требуется текущий ремонт. |
| Аптека | с. Золотое | н/д | н/д | 1 | н/д | Требуется капитальный ремонт. |

В рамках улучшения качества здравоохранения на территории МО Золотовское действуют:

В районе были утверждены и действуют программы «Старшее поколение», «Дети-инвалиды», «Чернобыльцы», «Адресная помощь», «Реабилитация инвалидов», «Дети Красноармейского  муниципального района».

Важно отметить, что обеспеченность врачами в Красноармейском  муниципальном районе в 2,5 раза меньше принятого в стране соответствующего социального норматива (41 врач на 10 000 жителей). Так же, обеспеченность средним медицинским персоналом в районе существенно уступает нормативному показателю (114,3). Укомплектованность врачами (физические лица) по району составила 65% от штатных единиц, а по среднему медицинскому персоналу — 92% от штата.

9.2.2 Учреждения социального обеспечения

В Золотовском  МО нет ни одного объекта сферы социального обеспечения населения. Основу социальных учреждений выполняют объекты на территории в Красноармейском  городском поселении, где существует сеть учреждений социальной защиты населения, которая предоставляет социально-значимые услуги. Так же на территории городского поселения есть нестационарные учреждения социального обслуживания граждан (отделения социальной помощи на дому, отделы социально-бытового обслуживания граждан).

9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

В Золотовском  МО расположено: 2 спортивных зала, 2 комплекса спортивных площадок (таблица 9.3.1).

Обеспеченность населения спортивными сооружениями (спортивный комплекс, стадионы, специализированные спортивные залы) решается за счёт имеющихся сооружений города Красноармейск.

Таблица 9.3.1

Спортивные объекты, расположенные на территории МО Золотовское

| Наименование объекта | Всего занимаются | Количество персонала | Всего спортплощадок | Всего спортзалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Золотое 3 секции | 58 | 1 | 1 | 1 |
| с. Дубовка 1 секция | 20 | 1 | 1 | 1. |
| Итого 4 | 78 | 2 | 2 | 2 |

Всего в МО численность лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, клубах физкультурно-оздоровительного направления составляет 78 человек.

Положительным фактором в развитии спорта в поселении является наличие спортивных залов.

В рамках развитии физкультуры и спорта в Саратовской области действуют следующие программы и законы:

- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»;

9.4 Учреждения культуры и искусства

По данным отдела культуры Администрации МО в Золотовском МО расположены: 2 дома культуры и дом детского творчества,3 библиотеки (таблица 9.4.1)

Таблица 9.4.1

Учреждения культуры МО Золотовское

| Название учреждения | Юридический адрес | Год постройки | Характеристика здания | Состояние/потребность в капитальном ремонте | Проектная наполняемость | Фактическая вместимость; количество томов и экспонатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал МБУК «ЦКС» Золотовский сельский Дом культуры | с. Золотое пер. Больничный д.6б | 1987 | н/д | Удовл. | 300 | 300 |
| Филиал МБУК «ЦКС» Дубовский сельский Дом культуры | с. Дубовка ул. Советская д.28 | 1982 | н/д | Удовл. | 300 | 300 |
| МКОУ ДОД «ДДТ с. Золотое» | с. Золотое ул. Красноармейская д.63 | 1934 | н/д | Удовл. | н/д | н/д |
| МКУК «МЦБ» Золотовская зональная библиотека | с. Золотое пер. Больничный д.6б | 1987 | н/д | Удовл. |  | 13156 |
| МКУК «МЦБ» Золотовская детская библиотека | с. Золотое ул. Красноармейская д.63 | 1970 | н/д | Удовл. |  | 13090 |
| МКУК «МЦБ» Дубовская сельская библиотека | с. Дубовка ул. Советская д.28 | 1982 | н/д | Удовл. |  | 5784 |

Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* потребность в единицах хранения (томов) и читательских мест составляет соответственно 5-6 тыс. ед. и 4-5 тыс. мест.

Услугами уникальных учреждений культуры и искусства (концертных залов, универсальных спортивно-зрелищных залов и др.) МО обеспечен посредством соответствующих объектов только в областном центре.

9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

9.5.1 Предприятия торговли

По данным Администрации Золотовского МО, на территории Золотовское  МО расположено 14 предприятий оптовой и розничной торговли (таблица 9.5.1.1). Общая торговая площадь предприятий торговли – 997,2 м2, что в два раза выше рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* показателя. Потребность для МО Золотовское  согласно СНиП 2.07.01-89* должна составлять 320 м2 торговых площадей. Общая площадь помещений должна  составлять 1515м2. Количество занятого населения в торговле – 27 человек. В среднем приходится 2 человека на одно торговое предприятие, что свидетельствует о наличии большого количества предприятий индивидуального предпринимательства, где количество работников редко когда превышает 2-3 человека.

Таблица 9.5.1.1

Данные о предприятиях торговли МО Золотовское

| Наименование учреждения | Тип | Место нахождения | Профиль | Количество работающих | Площадь общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Бриз» | Магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул. Калинина д.7А | Розничная торговля промтоварами | 4 чел. | 250 |
| «Волжанин» | Магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул. Советская д.51 | Розничная торговля продуктами | 3 чел. | 40 |
| «Волгарь» | Магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Калинина д.3А | Розничная торговля продуктами и промтоварами | 2 чел. | 90 |
| ИП «Казанкина И.Н.» | магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Калинина д.1А | Розничная торговля промтоварами | 2 чел. | 25 |
| «Продукты» | магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Калинина д.1А | Розничная торговля продуктами | 1 чел. | 39 |
| «Надежда» | магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Калинина д.46А | Розничная торговля промтоварами | 2 чел. | 156 |
| «Продукты» | Пави льон | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Советская д.106А | Розничная торговля продуктами | 2 чел | 15 |
| ИП «Кириенко О.Г.» | магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Заговенкова д.107А | Розничная торговля продуктами и промтоварами | 2 чел. | 40 |
| «Продукты» | магазин | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Калинина д.6А | Розничная торговля продуктами | 4 чел. | 199,2 |
| «Продукты» | Пави льон | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Комсомольская д.11 | Розничная торговля продуктами | 1 чел. | 20 |
| ИП «Жевак Т.Н.» | Пави льон | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Советская д.137 | Розничная торговля, неспециализированный магазин со смешанным ассортиментом | 1 чел. | 28 |
| ИП. «Тюменцева С.В.» | Пави льон | Саратовская область Красноармейский район с. Золотое ул.Калинина д.2А | Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами | 1 чел. | 20 |
| «Лариса» | Пави льон | Саратовская область Красноармейский район с.Дубовка ул. Советская д.8 | Розничная торговля продуктами | 1 чел | 25 |
| «Иваныч» | магазин | Саратовская область Красноармейский район с.Дубовка ул. Кооперативная д.14А | Розничная торговля продуктами | 1 чел | 50 |

Учреждения торговли в МО представлены только первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Наибольшее число предприятий расположено в с. Золотое. Большинство из них размещаются в малых зданиях, в т.ч. встроенных и пристроенных, активно используются под организацию торговли жилые здания, в т.ч. переведённые из жилого фонда. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

Учреждения периодической ступени обслуживания (рыночные комплексы) в МО не представлены.

Объектами торговли уникальной ступени обслуживания сельское поселение обеспечен за счёт объектов в г.Красноармейск и в г. Саратов.

В целом развитие торговли идёт динамично, строительство новых объектов и реконструкция существующих происходят в соответствии с требованиями рынка – обеспечения соответствующего предложения на имеющийся на селе спрос.

9.5.2 Предприятия общественного питания, бытового обслуживания

По данным Администрации МО ДР, на территории МО Золотовское имеется  столовая в с. Дубовка.

9.6 Коммунальные объекты

Гостиницы.

На территории Золотовского  МО имеется гостиница в с.Золотое. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.0189*количество мест в гостиницах устанавливается из расчётов:  на 1 тыс. чел. населения – 6 мест.

Вместе с тем, оценивая вместимость гостиничного фонда, нельзя не учитывать наличие рядом районного центра, г.Красноармейск  а также г. Саратов, с его разветвлённой гостиничной сетью и крупной рекреационной зоны в пределах Саратовского водохранилища.

Общественные уборные.

СП не имеет общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 1 прибор на 1 тыс. чел.

Бани.

В Золотовском  МО нет ни одной бани. Потребность согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* для Золотовское  МО она составляет 18 мест.

Пожарные депо.

В Золотовском  МО имеется отдельный пожарный пост № 15 , расположенный в с.Золотое, ул.Октябрьская, 26 А,   площадь помещения составяет 209, 6 кв.м..

10. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

10.1. Производство строительных материалов

В силу того, что Золотовское МО специализируется главным образом на сельском хозяйстве Промышленность строительных материалов на территории Золотовского МО представлена ООО «Золотовский кирпичный завод» в с. Золотое. Деревообрабатывающая промышленность представлена подразделениями Красноармейского лесхоза и мелкими частными столярными предприятиями на территории поселения. На территории образования имеются залежи следующего сырья для стройматериалов: кирпично-черепичное сырьё, месторождения природного мела и месторождения строительных песков. Разработке месторождений сырья для строительной промышленности в первую очередь препятствует отсутствие инвестиций и системы сбыта продукции, что делает в настоящее время разработку имеющихся месторождений не конкурентно-способной.

10.2. Подрядно-строительные организации

На территории МО собственных подрядно-строительных организаций нет.

Основную строительно-подрядную деятельность на территории МО Золотовское осуществляют организации, расположенные в г.Красноармейск.

10.3 Жилищно-гражданское строительство

По данным Администрации МО жилищное строительство в МО Золотовское представлено только индивидуальным. В МО имеется  учёт семей, нуждающихся в получении жилья по договору социального найма,  но  нет строительства муниципального жилья.  Таким образом, можно судить о большой нехватке нового жилого фонда и низкой степени реализации федеральных и региональных программ.

Необходимо оживление усадебного жилищного строительства, в том числе стимулирование их за счёт региональных и федеральных программ по поддержке населения  Золотовского МО.

11. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

11.1 Водоснабжение и водоотведение

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение населённых пунктов  поселения, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

11.1.1 Водоснабжение

Сельские населенные пункты Красноармейского района на 94% обеспечиваются водой на хозяйственно-питьевые нужды из подземных источников и лишь на 6% процентов из поверхностных водоёмов и водотоков. К данным селам относятся и села Золотовского МО, которые обеспечиваются водой из Волгоградского водохранилища. Из поверхностных водоисточников было отобрано 0,153 тыс. м³/сут. Общий объем водопотребления на селе составил 2,774 тыс. м3/сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Всего в Красноармейском районе суточное потребление воды на хозяйственно—питьевые нужды составляет 6,049 тыс. м3/сут. Из поверхностных водоёмов и водотоков забирается 3,216 тыс. м3/сут. или 53% годового водопотребления. Остальная часть воды, используемая для питья и в хозяйстве, потребляется из подземных источников — артезианских скважин, каптажей и шахтных колодцев, главным образом в сельской местности.

Сети водоснабжения района эксплуатируются Красноармейским филиалом ГУП СО «Облводресурс» и коммунальными организациями муниципальных образований района. Муниципальные организации являются многопрофильными предприятиями  и предоставляют услуги по водоснабжению и водоотведению, обслуживанию жилого фонда, вывозу ТБО, теплоснабжению и ряд других услуг. Предприятиями осуществляется эксплуатация и ремонт водозаборов и сетей водоснабжение в сельских населенных пунктах.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

В 1 пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учётом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

Границы 2-го и 3-го пояса зон санитарной охраны вверх по течению реки устанавливаются исходя из пробега воды в срок до 3-х суток, боковые границы 2-го пояса шириной полосы 500м от уреза воды при летне-осеннем межени, вниз по течению – не менее 250м, 3-го по водоразделу.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную защиту водозабора от загрязнения.

На существующих водозаборах организованы в основном зоны водоохраны 1-го пояса.

Большинство водозаборов характеризуются высоким процентом износа зданий и оборудования. Выходом из сложившейся ситуации станет ремонт и замена оборудования, а также освоение подземных источников, реконструкция каптажей и бурение новых скважин.

Разводящие сети водоснабжения в поселении Золотовское МО  устроены в большинстве своём в 1960-70-е гг., до настоящего времени используется часть сооружений водоснабжения, построенных до 1917г. и во время существования АССР НП и нуждаются в значительной реконструкции. Изношенность сетей и сооружений водоснабжения превысило критический уровень и составляет 70-75 %. Ежегодная замена трубопроводной сети составляет 0,3-0,5% от общей протяженности сети вместо требуемых для надежной работы 5-6%.

В целях надежного обеспечения населения Золотовского МО Красноармейского района качественной питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

1.	Выполнение в первую очередь реализации схемы территориального планирования мероприятий, предусмотренных программой развития коммунальной инфраструктуры района в части объектов водоснабжения;

2.	Оказание содействия муниципальным образованиям района в строительстве  водозаборов и магистральных водоводов хозяйственно-питьевого водоснабжения:

3.	Реконструкция систем водоснабжения в с. Золотое, с. Дубовка

11.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I - пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III - пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

11.1.3 Водоотведение

Современное состояние по водоотведению сточных вод в МО Золотовское неудовлетворительное. Согласно данным санитарного паспорта Красноармейского  района очистных канализационных сооружений в населенных пунктах района нет.

Водоотведение всех населённых пунктов МО Золотовское  предусматривает утилизацию хозяйственно-бытовых стоков населения методом сброса на рельеф, а навоз с ферм ― на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасываются в выгребные ямы и по мере накопления вывозятся спецмашинами в места отведения.

Существующая схема сети подлежит реконструкции с учетом ее рационализации, монтажом современного оборудования, с учетом автоматизации системы.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ "Об охране окружающей природной среды", Закона РФ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

11.2 Газоснабжение

По территории Красноармейского района проходят магистральные газопроводы Сторожовка – Красноармейск P =5,5 МПа, D=530мм и Коробки – Сторожовка  P =2,0 МПа, D=820мм. Магистральный газопровод Коробки – Сторожовка  на участке от с. Луганское до отвода на ГРС Иловлинское в настоящее время не используется как магистральный газопровод. Эксплуатацию магистральных газопроводов осуществляет Сторожовское ЛПУ ООО «Югтрансгаз».

На территории района находятся 5 ГРС (в с. Луганское, г. Красноармейска, с. Усть-Золиха (откл.), п. Каменский (откл.) и ГРС «Иловлинское»).

В настоящее время северная и центральная часть района, в т.ч. районный центр, получают газ от газопровода Сторожовка – Красноармейск через ГРС «Луганское» и ГРС «Красноармейск», от которого запитан  г.Красноармейск, промышленная зона города и значительное количество населенных пунктов района. От газопровода Коробки – Сторожовка в настоящее время запитана только ГРС «Иловлинское», обеспечивающая газоснабжение населенных пунктов в южной части района.

В районе не обеспечены доступом к сетевому газу с. Белогорское  и с. Ахмат.

В г. Красноармейске и Красноармейском районе обслуживание газовых сетей  производит ОАО «Саратовоблгаз» филиал – трест «Красноармейскмежрайгаз» по договору аренды. Характеристики газовых сетей по информации треста «Красноармейскмежрайгаз» представлены в таблице 8.1.3.1.

Таблица 8.1.3.1.

Характеристики газопроводов на территории Красноармейского района.

| Газопроводы | По району |  |
| --- | --- | --- |
|  | Протяжённость, км. | Износ, % |
| Высокого давления | 314,3 | 45,3 |
| Среднего давления | 3,2 | 45,3 |
| Низкого давления | 456,6 | 45,3 |

Капитального ремонта требуют здания ГРП, требуется капитальный ремонт как надземных, так и подземных газопроводов. Многие модели ШРП давно сняты с производства, необходима их модернизация.

Увеличение объемов производства и рост строительства жилья, в том числе и при реализации национальных проектов на территории района, предполагает проведение реконструкции существующих газопроводов и сооружений на них, а также строительство новых.

Проектом схемы территориального планирования предлагается выполнение следующих мероприятий в части газоснабжения района:

1.	Выполнение мероприятий программы развития коммунальной инфраструктуры района в части объектов газоснабжения;

2.	Выполнение комплекса мероприятий для обеспечения строительства межпоселкового газопровода Садовое – Ахмат. Срок реализации: 2010-2011гг.

3.	Строительство животноводческого комплекса в южной части района предполагает не только строительство новых газопроводов, но и реконструкцию СП «Иловлинская.

11.3 Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Золотовского МО, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с газовым отоплением.

Общественные здания отапливаются индивидуальными котельными.

В МО находятся 2 котельных.

Таблица 11.3.1.

Характеристики котельных  Золотовского  МО

| Населённый пункт | Количество котельных | Балансодержатель | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Золотое | 1 | Управление образования ОМО Отдел Культуры ОМО | газ |
| с. Дубовка | 1 | Управление образования ОМО Отдел Культуры ОМО | газ |

11.4 Энергоснабжение

Электроснабжение города и района осуществляется от генерирующих источников, расположенных на территории Саратовской области.

На территории района отсутствуют питающие подстанции ПС 220кВ, энергоснабжение района осуществляется от питающих подстанций, расположенных в пригородах г. Саратова. Электроснабжение города и района осуществляется от 19 подстанций напряжением 35-110кВ. Из них расположенных в г. Красноармейске - 5 и на территории  района – 12. Список подстанций, расположенных в Золотовском МО  прилагается в таблице.

Таблица 8.1.1.1.

Список подстанций 35 кВ и выше.

| № п.п. | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10кВ Золотое | с. Золотое |
| 2 | ПС 35/6кВ Морозово | Золотовское МО |

Состояние подстанций характеризуется высоким процентом морального и физического износа оборудования.

Распределение электроэнергии в поселениях осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10кВ и 6 кВ.

Программой развития коммунальной инфраструктуры г. Красноармейска и Красноармейского района предусмотрены мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту электрических сетей 0,4-10, подлежащие учету при разработке генеральных планов муниципальных образований.

Энергоснабжение района предусматривается в основном от сетей Саратовской энергосистемы через линии ОАО «Волжская МРК». Предлагается рассмотреть возможность внедрение малой энергетики - Мини-ТЭЦ, создаваемых на базе когенерационных газопоршневых двигателей модульного типа, устанавливаемых при реконструкции крупных котельных, электроснабжения и теплоснабжения промышленных предприятий, а также при утилизации попутного газа при разработке нефтяных месторождений. Электростанции вырабатывают электроэнергию напряжением 10 кВ, которая передается потребителям через трансформаторные пункты. Возможность получения электроэнергии из 2-х независимых источников повысит надежность работы всей энергосистемы района и, в особенности, в обеспечении электроэнергией потребителей  I, II категории.

На расчетный срок схема территориального планирования не предусматривает существенных изменений в схеме электроснабжения Золотовского МО Красноармейского муниципального района.

11.5 Связь

Услуги почтовой связи населению Золотовского МО  Красноармейского муниципального района предоставляет ФГУП «Почта России».

Во всех населённых пунктах поселения имеются почтовые отделения.

В целом размещение объектов почтовой связи на территории Красноармейского  района соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.81 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности и качества услуг почтовой связи общего пользования для населения района, услуги ФГУП «Почта России», можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Основу системы оповещения и связи в районе составляет СФ ОАО «Ростелеком».

Услуги компьютерной, телефонной и телевизионной связи обеспечивает компания ОАО «Ростелеком».

12. ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

12.1 Внешний транспорт

Внешний транспорт в Золотовском  муниципальном образовании представлен двумя видами: автомобильны и речным.

12.1.1 Водный транспорт

Водный транспорт поселения представлен плавсредствами частных лиц.

12.1.2 Автомобильный транспорт

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Дороги федерального значения отсутствуют на территории сельского поселения.

Основными автомобильными магистралями, проходящими по поселению, являются:

Автодорога Красноармейск – Золотое обеспечивает связи г.Красноармейск с районным центром и  поселениями района. Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность – 42 км, покрытие усовершенствованное. Автодорога Золотое – Саратов обеспечивает связь с областным цетром г.Саратов . Дорога имеет IV техническую категорию, протяженность – 113 км, покрытие усовершенствованное.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают внутрирайонные межпоселковые связи.

Таблица 12.1.2.1

Характеристики автобусных маршрутов в сельском поселении

| № маршрута | Наименование конечных остановок | Количество транспортных средств, шт | Ежедневно на линии, шт | Перевозимое население, чел. тыс. |  |  | Длина маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в сутки | в месяц | в год |  |
| 167 | Красноармейск – Золотое | 1 | 1 | 0,134 | 4,08 | 49 | 42 |
| 164 | Красноармейск – Дубовка | 1 | 1 | 0,181 | 5,5 | 66 | 55 |
| 657к | Золотое – Саратов | 1 | 1 | 0,011 | 0,3 | 4 | 113 |
| 657 | Золотое – Саратов | 1 | 1 | 0,014 | 0,4 | 5 | 123 |
| 658 | Дубовка – Саратов | 1 | 1 | 0,025 | 0,75 | 9 | 136 |

Таблица 12.1.2.1

Перевозка пассажиров транспортными предприятиями за год

| Наименование предприятия | Перевезено пасс, тыс. чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в.т.ч. в междугородном сообщении. | в.т.ч. в пригородном сообщении | в.т.ч. во внутригородском сообщении |
| ООО «Красноармейское автотранспортное предприятие» |  | 133 | 133 | - |

12.1.3 Трубопроводный транспорт

На территории Золотовского MО трубопроводного транспорта нет.

12.2 Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

Таблица 12.2.1

Улично-дорожная сеть Золотовского муниципального образования

| Населенный пункт | Название улицы | Длина улицы, м |
| --- | --- | --- |
| С. Золотое | Ул. Волжская (пер. Овражный – Керамический завод) | 283,9 |
|  | Ул. Первомайская (пер. Родниковский – ул. Советская) | 555,0 |
|  | Ул. Танцорова (пер. Родниковский – ул. Советская, пер. Рыбацкий – пер. Трудовой) | 842,2 |
|  | Ул. Заговенкова (пер. Рыбацкий – ул. Советская) | 1676,0 |
|  | Ул. Советская (пер. Рыбацкий – ул. Первомайская) | 1994,0 |
|  | Ул. Колхозная (ДК – пер. у бывшей МТФ) | 1091,0 |
|  | Ул. Октябрьская (пер. Рыбацкий – пер. Почтовый) | 417,1 |
|  | Ул. Калинина (берег Волгоградского вдхрн. – пер. у бывшей МТФ) | 1713,0 |
|  | Ул. Красноармейская (берег Волгоградского вдхрн. – пер. Центральный) | 1158,1 |
|  | Ул. Крупской (пер. у берега Волгоградского вдхрн. – пер. Почтовый) | 668,0 |
|  | Ул. Пролетарская (пер. у берега Волгоградского вдхрн. – пер. Почтовый, пер. Трудовой – пер. Почтовый) | 943,1 |
|  | Ул. Степная (ул. Пристанская – пер. Почтовый, жилая зона у границы села – пер. Почтовый) | 1329,1 |
|  | Ул. Комсомольская (маслозавод – ул. Степная) | 409,0 |
|  | Ул. Пристанская (жилая зона – ул. Степная) | 462,5 |
|  | Пос. Мелиораторов (пер. Почтовый – пос. Молодежный) | 688,3 |
|  | Пос. Молодежный (пер. Родниковский – ул. Калинина) | 451,9 |
|  | Пер. Колояровский (ул. Калинина – ул. Волжская) | 696,5 |
|  | Пер. Овражный (пос. Молодежный – ул. Волжская) | 858,7 |
|  | Пер. Родниковский (пос. Молодежный – ул. Первомайская, водокачка) | 922,6 |
|  | Пер. Культурный (ул. Калинина – берег Волгоградского вдхрн.) | 455,5 |
|  | Пер. Центральный (пос. Мелиораторов – ул. Заговенкова) | 693,3 |
|  | Пер. Больничный (сквер у больницы – ул. Заговенкова) | 648,6 |
|  | Пер. Почтовый (ул. Степная – пл. им Калинина, ул. Калинина – ул. Советская, ул. Советская – ул. Заговенкова) | 986,4 |
|  | Пер. Трудовой (ул. Пролетарская – ул. Танцорова) | 835,0 |
|  | Пер. Рабочий (ул. Пролетарская – ул. Танцорова) | 796,8 |
|  | Пер. Рыбацкий (ул. Пролетарская – ул. Красноармейская, ул. Красноармейская – ул. Танцорова) | 710,7 |
|  | Дорога к речному причалу | 899,2 |
|  | Переулок в квартале ул. Заговенкова, ул. Советская, пер. Родниковский, пер. Овражный | 116,1 |
|  | Дорога к рыбному пункту | 507,0 |
|  | Дорога к причалу катеров | 167,3 |
|  | Дорога к кладбищу | 336,7 |
|  | Переулок у бывшей МТФ | 225,0 |
| С. Дубовка | 1-я Горная |  |
|  | 2-я Горная |  |
|  | Кооперативная |  |
|  | Первомайска |  |
|  | Советская |  |
|  | Общая длина | 24537,4 |

Таблица 12.2.2

Длина участков улиц, покрытых асфальтом

| Название улицы | Расположение асфальтированного участка | Длина асфальтированного участка, м |
| --- | --- | --- |
| Пер. Центральный | От пос. Мелиораторов (граница села) до ул. Советской | 576,1 |
| Ул. Красноармейская | От школы до пер. Центрального | 292,4 |
| Ул. Калинина | От пер. Почтового до пер. Центрального | 404,2 |
| Пл. им. Калинина (продолжение пер. Почтовый до ДК) | От ул. Калинина до ДК | 107,9 |
| Ул. Колхозная | От ДК до пер. Больничного | 279,1 |
| Ул. Советская | От пер. Почтового до ул. Первомайской | 1574,0 |
| Пер. Почтовый | От ул. Калинина до ул. Советской | 233,7 |
| Пер. Больничный | От ул. Калинина до ул. Советской | 227,4 |
| Дорога к речному причалу | От ул. Советской до речного причала | 899,2 |
| Общая длина |  | 4594,0 |

12.2.1 Магистральные улицы и дороги

Магистральными улицами и дорогами в Золотовском  сельском поселении являются межпоселковые дороги.

12.2.2 Нагрузки на улично-дорожную сеть

В настоящее время отсутствуют данные исследований, позволяющие объективно оценить размеры транспортных потоков в пределах поселения.

Ввиду того, что работы по определению размеров транспортных потоков не входили в объем работ по генеральному плану, определенный техническим заданием, в настоящей работе оценка транспортных потоков проводилась на основе визуальных обследований внутренних дорог, проведенных авторами.

12.2.3 Искусственные сооружения

На территории Золотовского МО имеются три мостовых сооружения .

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах отсутствуют.

12.2.4 Организация транзитного движения

Транзитного движения через Золотовское сельское поселение не существует, так как на территории поселения нет производств, экспортирующих свои товары, а также ввиду близости г.Красноармейск – районного центра, через который, в основном, происходит транзитное движение.

12.3 Транспорт сельского поселения

12.3.1 Автомобильный парк поселения

Автопарк поселения составил 271 автомобилей, находящихся в собственности граждан. Это больше нормы 100 а/м на 1 тыс. жителей, принятой в Саратовской области.

12.3.2 Общественный транспорт

Таблица 12.3.2.1

Характеристика общественного транспорта Золотовского МО

| Наименование предприятия | Перевезено пасс, тыс. чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в.т.ч. в междугородном сообщении. | в.т.ч. в пригородном сообщении | в.т.ч. во внутригородском сообщении |
| ООО «Красноармейское автотранспортное предприятие» |  | 133 | 133 | - |

12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта сельского поселения

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Хранение автотранспорта населения, проживающего в многоэтажных кварталах, происходит в гаражных кооперативах, полностью обеспечивающих все транспортные средства местами. Гостевые стоянки находятся в населенных пунктах в карманах  местных проездов. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

13. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

13.1 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории населенных пунктов сельского поселения предусматривает высотное положение основных улиц и проездов с учетом обеспечения поверхностного стока дождевых и талых вод при максимальном сохранении рельефа.

Высотная увязка произведена в пределах всех улиц и проездов населенных пунктов сельского поселения с точностью, допускаемой масштабом и сечением рельефа. Продольные уклоны приняты согласно СНиП 2.07.01-89.

13.2 Мероприятия по защите поселения от затопления

Цель инженерной защиты территории – улучшение физических характеристик территории поселений, чтобы сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защиты от неблагоприятных физико-геологических процессов – затопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий поселений (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления просадочных свойств грунта,  и т.д.

Информация об имеющейся ливневой канализации в населенных пунктах района и проектах, касающихся развития системы ливневой канализации отсутствует. Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий.

13.3 Мероприятия по благоустройству водоемов

Основными источниками водоснабжения Золотовского МО  служат поверхностные и подземные воды. К поверхностным относятся воды, постоянно или временно находящиеся на земной поверхности. Это воды рек, временных водотоков, озер, водохранилищ, прудов, водоемов.

Меры по их охране предусмотрены в Правилах охраны поверхностных вод, утвержденных Госкомприроды СССР от 21.02.91 г. Особое внимание в них уделено охране водных объектов при сбросе в них сточных вод.

Поверхностные воды охраняются от засорения, истощения и загрязнения. Для предупреждения засорения осуществляют мероприятия, которые исключают попадание в них мусора, твердых отходов и других предметов, отрицательно воздействующих на качество вод и условия обитания гидробионтов. Строгий контроль за минимально допустимым стоком вод, ограничение их нерационального потребления способствуют защите поверхностных вод от истощения.

C целью защиты поверхностных вод от загрязнения предусматривается ряд мероприятий, в частности: мониторинг водных объектов; создание водоохранных зон; развитие безотходных и безводных технологий, а также систем оборотного (замкнутого) водоснабжения; очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых и других); очистка и обеззараживание поверхностных и подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения и других целей.

Организация водоохранных зон. Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, исключает загрязнение, засорение и истощение поверхностных вод и сохраняет среду обитания животных и растений, организуют водоохранные зоны. Ими являются территории, примыкающие к акватории рек, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Ширина водоохраной зоны устанавливается согласно постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.1996 г. «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах».

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Согласно Водному кодексу Российской Федерации минимальная ширина указанных зон для прудов и водохранилищ от уреза воды при нормальном подпорном уровне при акватории до 2 км2 составляет 300 м, более 2 км2 — 500 м.

Аналогичный показатель для рек определяется длиной реки: от истока до 10 км — 15 м; от 10 до 50 км — 100 м; от 50 до 100 км — 200 м; от 200 до 300 км — 400 м; свыше 500 км — 500 м. Для рек Красноармейского муниципального района этот показатель не превышает 200 м.

Большое значение в деле охраны поверхностных вод от засорения и загрязнения имеют водоохранные лесные насаждения вокруг естественных и искусственных водоемов и водотоков. Они предназначены для защиты их от разрушительных действий ветров и поступающей в них с водосбора воды, а также для уменьшения потерь воды на испарение. Лесные насаждения улучшают водный режим водоемов, санитарно-гигиенические условия побережья и его ландшафтно-декоративное оформление, качество воды в водоемах, уменьшают их заиление, сокращают потери земельных угодий из-за переработки берегов волнами (абразии). Водоохранные лесные насаждения, размещаемые вокруг питьевых водохранилищ, должны удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, которые предъявляются к питьевым водохранилищам. В их состав входят до 50% хвойных пород, которые размещают в крайних 2—3 рядах со стороны водохранилища для защиты его зеркала от опадающих листьев. Кроме хвойных в эти насаждения вводят лиственные породы, обладающие большой фитонцидной способностью (липа, тополь и др.).

Помимо водоохранных зон в целях обеспечения охраны вод могут устанавливаться также зоны и окpyra санитарной охраны. Они устанавливаются в целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы.

Главный загрязнитель поверхностных вод — сточные воды, поэтому экологически весьма важной задачей является разработка и внедрение эффективных методов очистки сточных вод. При очистке сточных вод (СВ) производится разрушение или извлечение из них вредных веществ.

Комплексом инженерно-технических сооружений и санитарных мероприятий, которые обеспечивают сбор и удаление за пределы населенных мест и предприятий загрязненных СВ, их очистку, обезвреживание и обеззараживание (уничтожение опасных микроорганизмов), является канализация.

Сточные воды сбрасываются через систему канализации города и иными населенными пунктами. Из них только лишь незначительная часть стоков очищается на очистных сооружениях до установленных нормативов.

Наиболее действенным способом защиты поверхностных вод от загрязнения сточными водами являются безводные и безотходные технологии. На начальном этапе создается оборотное водоснабжение. В его систему включают ряд очистных сооружений и установок, что создает замкнутый цикл использования сточных вод, которые при таком способе все время находятся в обороте и не попадают в поверхностные водоемы.

Сточные воды по своему составу, в основном, хозбытовые, поэтому наиболее эффективным способом их очистки является полная очистка с доочисткой в биопрудах.

Очистка сточных вод (промышленных, коммунально-бытовых) может производиться каким-либо одним (механическим, физико-химическим, химическим, биологическим) или комбинированным способами, с обработкой осадка и обеззараживанием сточных вод перед сбросом их в водоем.

Обеззараживание (дезинфицирование) производят с помощью соединения хлора или других сильных окислителей. При этом способе (хлорировании) уничтожаются патогенные бактерии, вирусы, болезнетворные микроорганизмы, после чего воды можно использовать в оборотном водоснабжении либо сбрасывать в поверхностные водоемы.

В целях экономического стимулирования природоохранных мероприятий Правительство России в 1996 г. приняло постановление «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», согласно которому определен порядок и размеры платежей за сброс СВ и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов с предприятий и организаций, отводящих свои СВ в указанные системы. При этом плата распределяется в соотношении: в федеральный бюджет — 40%, в бюджет субъектов Федерации — 60%. Полученные средства должны направляться на восстановление и охрану водных объектов.

Охрана малых рек. Малые реки, будучи важным элементом биосферы, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов локального и регионального уровня, поскольку в значительной степени поддерживают водный баланс и осуществляют перераспределение влаги. Кроме того, малые реки влияют на химизм средних и крупных рек.

Поскольку сток малых рек формируется в тесной связи с особенностями их бассейна, то он чутко реагирует на характер хозяйственной деятельности.

Охрана вод малых рек тесно связана с охраной от загрязнения той территории, с которой река собирает свои воды.

Поскольку у малых рек способность к самоочищению существенно ниже, нежели у больших, важно создавать на их берегах водоохранные зоны и строго поддерживать их режим. В указанную зону (шириной от 100 до 500 м) входят пойма, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны берегов, овраги и балки. Вдоль берегов рекомендуется устройство полосы леса или луга шириной от 15 до 100 м. Запрещается распашка склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработка прилегающих к рекам полей ядохимикатами. Овраги, примыкающие к водоохранной зоне, должны быть укреплены, родники, которые питают малую реку — расчищены.

Повышению способности малых рек к переработке биохимически окисляемых примесей, которые поступают со стоками и сбросами загрязненных вод, способствует искусственная аэрация. Это достигается посредством установки плотины с переливом, благодаря чему падающая даже с небольшой высоты вода хорошо насыщается кислородом.

Охрана подземных вод. Поверхностная гидросфера неразрывно связана с атмосферой, подземной гидросферой, литосферой и другими компонентами окружающей природной среды. Поэтому, учитывая взаимосвязь всех ее экосистем, нельзя обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков без соответствующей защиты подземных вод. Последнее заключается в предотвращении истощения запасов подземных вод и предохранении их от загрязнения.

Согласно статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации подземные воды — это воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах. При этом подземные воды и вмещающие их горные породы признаны единым водным объектом.

В целях борьбы с истощением запасов пресных подземных вод, являющихся стратегическим резервом для питьевого водоснабжения будущих поколений, предусматриваются следующие мероприятия:

- рациональное размещение водозаборов по площади;

- регулирование режима водоотбора подземных вод;

- уточнение величины эксплуатационных запасов (чтобы не допустить их истощения).

Иногда для профилактики истощения подземных вод применяют искусственное пополнение их посредством перевода части поверхностного стока в подземный.

Борьба с загрязнением подземных вод включает профилактические и специальные мероприятия. Профилактические меры являются основными, поскольку требуют наименьших затрат. Специальные мероприятия направлены в первую очередь на изоляцию источников загрязнения от остальной части водоносного горизонта, перехват загрязненных подземных вод с помощью дренажа или откачки их из специальных скважин.

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Обоснование размеров зон санитарной охраны, их обустройство проводится в проектной документации, которая разрабатывается либо предприятием водопользователем, либо специализированной организацией. Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. Размеры I пояса зависят от защищенности с поверхности горизонта, пригодного для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для слабозащищенных вод размер пояса принимается — 50 м, для достаточно защищенных — 30 м. Размеры второго и третьего поясов определяются гидродинамическим расчетом. Основным параметром, определяющим расстояние от грани — второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения, от грани-третьего пояса — время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

В первый пояс ЗСО радиусом 50 м включается участок водозаборного сооружения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

В пределах первого пояса ЗСО:

- запрещается строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- водопроводные сооружения оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовок и устье скважины (герметичный оголовок, цементаж приустьевого и затрубного пространства, ограждение зоны санитарной охраны строгого режима с утверждённым радиусом 50 м);

- водозаборная скважина оборудуется аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании грани — ЗСО;

- проводится регулярный контроль над качеством отбираемой воды.

В зону 2 пояса подземных водозаборов включаются территория в радиусе около 0,5 км, но не менее радиуса воронки депрессии.

Во втором поясе ЗСО, который объединяется с первым и служит для защиты водоносного горизонта от бактериальных загрязнений запрещается:

- размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов.

В пределах третьего пояса ЗСО (зона ограничений) запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- складирование твёрдых отходов;

- разработка недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, а также складов ядохимикатов;

- накопителей промышленных стоков, шламоотвалов и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Организация таких профилактических мер предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов как организация зон санитарной охраны подземных вод, позволит обеспечить чистоту поверхностных водоемов и водотоков, предотвратить истощение запасов подземных вод.

14. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основные направления, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение как городского и сельского благоустройства очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения в городе или селе, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства административного центра поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Качественные и количественные показатели объектов благоустройства селитебных и промышленных территорий МО Золотовское являются далеко не лучших среди МО Красноармейского района. Практически все необходимые виды благоустройства присутствуют на территории Золотовского сельского поселения, хотя их качество оставляет желать лучшего.

Генеральным планом предусматривается мероприятия, как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

14.1. Искусственные покрытия

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон сельского поселения выявил относительно недостаточную обеспеченность территории различными видами искусственных покрытий, а состояние качества, уже существующих покрытий, не всегда находится в удовлетворительном состоянии. Качество покрытий возрастает от периферийных районов к центру поселения и от юга к северу МО. Основной применяемый материал асфальтобетон.

В течении последних 10 лет, низкое финансирование строительства, реконструкции и ремонта дорожных покрытий, привело к значительному их износу и ухудшению.

Также, существенным недостатком состояния искусственных покрытий в МО является состояние тротуаров, а точнее их отсутствие. То небольшое количество имеющихся пешеходных дорожек также не отвечают должным требованиям. Поэтому первостепенной задачей в СП должно стать строительство тротуаров по центральным улицам всех населённых пунктов поселения.

14.2. Озеленение территории

Зелёные насаждения – один из важнейших элементов благоустройства городов и крупных населённых пунктов. Окружающая среда, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению урбанизированных территорий.

Озеленённые территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определённых условиях защищают от шума. Зелёные массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зелёные насаждения в формировании архитектурно-художественного облика городов и населённых пунктов.

Особые микроклиматические условия Золотовского  МО создают благоприятные условия для произрастания здесь большинства деревьев, кустарников. Поэтому насаждения здесь не требуют постоянного ухода и полива. В качестве основных зелёных насаждений в МО выступают насаждения Красноармейского  лесхоза.

Систему зелёных насаждений территории МО Золотовское  можно подразделить на:

- зелёные насаждениями общего пользования на территории улиц;

- зелёными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, учреждения культуры, спорта и т.п.;

- зелёные насаждения специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений и на водоохранных территориях.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 5,4 га озеленённых территорий общего пользования.

Озеленение центральных улиц вдоль автотрассы «Красноармейск – Золотое», Красноармейск – Дубовка, Золотое – Саратов, Дубовка – Саратов,  необходимо в целях защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами транспорта и защиты от шума.

14.3 Малые формы

Важный элемент благоустройства города или любого населённого пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяет существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселения даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В административном центре сельского поселения необходимы киоски, доски объявлений, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и конструкции и большое количество других функциональных и декоративных элементов. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зелёных насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственных покрытий  и т.д.

Обеспеченность малыми архитектурными формами в МО Золотовское достаточно низкая. Основная деятельность по благоустройству сводится на спиливание деревьев, вывозе мусора и скашивания травы.. Вместе с тем, особое положение Золотовского  МО (достаточная изолированность и отдалённость) и населения, в нём проживающего, требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон в сельской среде.

На территории сельского поселения можно активно использовать объекты для размещения наружной рекламы, в центре всех населённых пунктов МО и вдоль основной автодороги «Красноармейск – Золотое», проходящей по территории МО.

14.4. Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в тёмное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надёжностью, достатком и успехом. Научно доказано зависимость: уровня освещённости улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещённости и уровня аварийности на дорогах.

Освещённости сельских территорий в вечернее и ночное время – одна из важных задач благоустройства сельских населённых пунктов. Освещение в населённых пунктах осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещённых в определённых местах и на определённой высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время большая часть застроенных территорий МО Золотовского МО  имеет низкую степень освещенности.

14.6. Мусороудаление и мусоропереработка

Одной из острейших экологических проблем не только для Золотовского МО, но и всего Красноармейского  района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В сельских населённых пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами. Так, во всех населённых пунктах поселения имеются несанкционированные свалки.

Полигонов ТБО на территории Золотовского МО не расположено. Скотомогильники, не соответствующие экологическим нормам,  также имеются во всех населённых пунктах поселения.

Управляющей компании по благоустройству  в поселении нет. Основными направлениями по благоустройству предприятия, кроме вывоза мусора должно быть: спиливание деревьев,  скашивание травы.