Заказчик – ООО «Ветропарки фрв»

документация по планировке территории

разработана для размещения объекта

«Рощинская ВЭС»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(в границах ВЫСОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка

ВЭС00085.291.1.3-ППТ-МО-ПЗ

Том iII

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

ООО «EPCM Сибири»

Заказчик – ООО «Ветропарки фрв»

документация по планировке территории

разработана для размещения объекта

«Рощинская ВЭС»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(В ГРАНИЦАХ ВЫСОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка

ВЭС00085.291.1.3-ППТ-МО-ПЗ

Том iII

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Технический директор ___________ _________________ Лушников А.А.

Главный инженер проекта ____________________________ Мартьянов Е.А.

- Содержание тома

Содержание тома	2

Состав проекта	4

1 Исходная разрешительная документация	5

2 Обоснование размещения проектируемого объекта	7

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	7

3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)	10

3.1 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.	12

4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	13

5 Информация о необходимости осуществления мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	14

6 Состав материалов и результаты инженерных изысканий.	15

Приложение А Постановление Администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области от 19.11.2019 №900 «О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания на строительство объекта «Рощинская ВЭС»	18

Приложение А1. Техническое задание на разработку документации по планировке территории	20

Приложение Б.  Письмо Администрации Красноармейского района №13-18/3766 от 02.07.2019	21

Приложение Б1.  Письмо Администрации Красноармейского района №13-19/7335 от 13.11.2019	22

Приложение В. Письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) №СБ-Гр/го-14-00-08/436 от 02.04.2019	24

Приложение В1. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области №533 от 20.02.2019	27

Приложение В2. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области №64-00-05/52-1696-2019 от 05.11.2019	29

Приложение В3. Письмо Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта №Исх-17.1429/ПМТУ от 12.03.2019	30

Приложение В4. Письмо Управления ветеринарии Правительства Саратовской области №01-21/3773 от 27.11.2019	32

- Состав проекта

| № тома | Обозначение | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЭС00085.291.1.3-ППТ-ОЧП | Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейного объекта |  |
| 2 | ВЭС00085.291.1.3-ППТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 3 | ВЭС00085.291.1.3-ППТ-МО-ПЗ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| 4 | ВЭС00085.291.1.3-ППТ-МО-ГЧ | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| 5 | ВЭС00085.291.1.3-ПМТ-ОЧП-ТЧ | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть |  |
| 6 | ВЭС00085.291.1.3-ПМТ-ОЧП-ГЧ | Основная часть проекта межевания территории. Чертежи межевания территории. |  |
| 7 | ВЭС00085.291.1.3-ПМТ-МО | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |

Исходная разрешительная документация

Документация по планировке территории для объекта в рамках инвестиционного проекта: «Рощинская ВЭС» состоит из проекта планировки территории и проекта межевания территории, разработанных в границах Высоковского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.

Перечень исходной разрешительной документации (Приложения А – В3):

Приложение А. Постановление Администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области от 19.11.2019 №900 «О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания на строительство объекта «Рощинская ВЭС»;

Приложение А1. Техническое задание на разработку документации по планировке территории;

Приложение Б. Письмо Администрации Красноармейского района №13-18/3766 от 02.07.2019;

Приложение Б1. Письмо Администрации Красноармейского района №13-19/7335 от 13.11.2019;

Приложение В. Письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) №СБ-Гр/го-14-00-08/436 от 02.04.2019;

Приложение В1. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области №533 от 20.02.2019;

Приложение В2. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области №64-00-05/52-1696-2019 от 05.11.2019;

Приложение В3. Письмо Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта №Исх-17.1429/ПМТУ от 12.03.2019;

Приложение В4. Письмо Управления ветеринарии Правительства Саратовской области №01-21/3773 от 27.11.2019.

Обоснование размещения проектируемого объекта

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

В административном отношении «Рощинская ВЭС» располагается на территории Высоковского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.

Климат Высоковского муниципального образования континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень теплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата. Поэтому средние температуры января здесь такие же, как в Петрозаводске и Москве (-10 -12°С), хотя Саратовское Поволжье находится намного южнее этих городов.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. Пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары.

В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом часто вторгаются сухие горячие массы воздуха из Казахстана и тогда устанавливается жара до +34 +38°С.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 33,1°C. Наиболее низкие температуры отмечаются в январе — от -10,5°C до −12,0°C, высокие — в июле — +21,0 +23,5°C. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным равна 4,6°C. Абсолютный годовой максимум +41°C, абсолютный годовой минимум -38°C. Период активной вегетации (переход со среднесуточной температурой более 10°C) равен 182 дням. Он начинается в конце апреля и заканчивается в четвертой декаде сентября. Сумма температур выше +10°С составляет 2800-3000°. Заморозки осенью начинаются в начале октября и заканчиваются в конце апреля — начале мая. Средняя продолжительность безморозного периода 150-165 дней.

Устойчивое промерзание верхних слоев почвы наступает в начале декабря. Средняя глубина промерзания почвы 27-78 см. Наибольшая глубина 144 см. В начале апреля начинается оттаивание почвы.

Территория Высоковского муниципального образования расположена в зоне слабого увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 370-390 мм. На теплый период приходится 65-66% осадков, остальная часть   на холодный. Гидротермический коэффициент равен 0,5-0,6. Снежный покров маломощен и для него характерно очень неровное залегание из-за пересеченности рельефа и малой облесенности района. Наибольшая высота снежного покрова к началу весеннего снеготаяния достигает 20-25 см. Устойчивый снежный покров образуется в IV декаде ноября — I декаде декабря. Число дней со снежным покровом составляет 128 дней. Зимой нередко наблюдаются оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15 до 27, снег сносится с полей в понижения (балки, овраги).

В Высоковском муниципальном образовании преобладают ветры западного и восточного направлений, средняя скорость ветра 4,1-5,5 м/с, максимальная скорость достигает 15 м/с. Сильные ветры приносят большой вред сельскому хозяйству.

Число дней с суховеями 32-35, в том числе с сильными 6-7; в отдельные годы число суховеев может быть в два и более раза больше.

Сводная характеристика климатических условий Красноармейского района в целом приведены в таблице 1.

Таблица 1. Климатические условия Красноармейского района

| Наименование показателей | Единицы измерения | Значение средних величин или основных климатических показателей |
| --- | --- | --- |
| 1. Температура воздуха: |  |  |
| — среднегодовая | градусы | 4.6 |
| — абсолютная максимальная | градусы | 41.0 |
| — абсолютная минимальная | градусы | -38,0 |
| 2. Количество осадков за год | мм | 330,7 |
| 3. Продолжительность вегетационного периода | дни | 167 |
| 4. Последние заморозки весной | дата | 25.04 |
| 5. Первые заморозки осенью | дата | 08.10 |
| 6. Установление ледостава на реках, водоёмах | дата | 13.12 |
| 7. Начала паводка | дата | 02.04 |
| 8. Снежный покров: |  |  |
| — мощность | см | 20 |
| — время появления | дата | 25.11 |
| — время схода в лесу | дата | 07.04 |
| 9. Глубина промерзания почвы, макс. | см | 39 |
| 10. Направление преобладающих ветров по сезонам: |  |  |
| — зима | румб | СЗ |
| — весна | румб | 3 |
| — лето | румб | ЮВ |
| — осень | румб | СЗ |
| 11. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам: |  |  |
| — зима | м/с | 5,4 |
| — весна | м/с | 4,1 |
| — лето | м/с | 3,3 |
| — осень | м/с | 4,4 |
| Относительная влажность воздуха | % | 53 |

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)

Проектом планировки территории приведены планировочные решения по объекту: «Рощинская ВЭС» на участках, находящихся в границах Высоковского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ вид строительства проектируемых объектов – строительство.

По своему местоположению участок строительства занимает свободную от застройки территорию.

Данный проект выполнен на основании разработанного проекта Генерального плана Высоковского муниципального образования Красноармейского района и Правил землепользования и застройки, находящихся в стадии утверждения.

Местоположение объекта проектирования было выбрано исходя из:

- проведенных инженерных изысканий, обследований, многолетнего наблюдения за климатическими условиями района, ввиду специфичности объекта строительства;

- выбора территории свободной от застройки;

- существующих положений границ охранных зон действующих сооружений и коммуникаций;

- наличия автомобильных дорог;

- информации о землепользователях (с минимальным ущербом и снижением затрат, связанных с краткосрочной арендой и выкупом земли).

В границах подготовки проекта планировки отсутствуют объекты культурного наследия (письмо Министерства культуры РФ (Минкультуры России) объект не попадает в зоны памятников историко-культурного наследия, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения) и особо охраняемые природные территории местного значения (письмо Администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области).

При планируемом размещении объектов ВЭС не затрагиваются земли лесного фонда.

Практически вся территория размещения «Рощинская ВЭС» расположена на землях сельскохозяйственного назначения.

Из-за технологических особенностей границы зоны планируемого размещения ВЭС в границах Высоковского муниципального образования имеют сложную конфигурацию.

Всего на «Рощинская ВЭС» в границах Высоковского муниципального образования проектом планировки предусмотрено размещение: 9 ветряных электрических установки (ВЭУ); внутриплощадочных автомобильных дорог; площадки под размещение подстанций и КРУ (комплектные распределительные устройства).

Общая протяженность внутриплощадочных автомобильных дорог составляет 5616,83 метра.

Ширина землеотвода для объектов ВЭС определена проектными решениями.

Ширина землеотвода для внутриплощадочных автомобильных дорог определена расчетным путем исходя из необходимости размещения в пределах земельных участков внутриплощадочных автомобильных дорог, кабельных линий 35 кВ и кабелей связи, с учетом площадей необходимых для их строительства и для размещения их охранных зон. Землеотвод для площадок размещения ВЭУ, а также склада временного хранения определен исходя из габаритов оборудования и технологии монтажа ветроустановок.

Проектом планировки выделен один элемент планировочной структуры –территория предназначенная для размещения линейного объекта «Рощинская ВЭС».

Ниже, в таблице 2.2. приведена характеристика зон планируемого размещения линейного объекта.

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в пределах границ зоны планируемого размещения объекта "Рощинская ВЭС" в границах Высоковского муниципального образования | га | 25,4791 |
|  | в том числе: |  |  |
| основные планировочные показатели линейного объекта " Рощинская ВЭС" в границах Высоковского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Рощинская ВЭС. Ветряная электрическая станция | га | 11,5756 для организации строительства, последую-щего обслуживания и эксплуатации линей-ного объекта |
| 3 | Рощинская ВЭС. Внутриплощадочные автомобильные дороги | га | 13,6535 для организации строительства, последую-щего обслуживания и эксплуатации линей-ного объекта |
| 4 | Рощинская ВЭС. Площадка под размещение модуля управления. | га | 0,25 для организации строительства, последую-щего обслуживания и эксплуатации линей-ного объекта |

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Схемой границ зон с особыми условиями использования территории предусмотрено отображение зон с особыми условиями использования территорий исключительно только утвержденных в установленном порядке.

Проектом планировки территории не предусматривается разработка схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, так как такие территории в границах территории, для которой разрабатывается проект планировки территории, отсутствуют.

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Проектом планировки, исходя из технических характеристик выбранного типа ветроэлектрической установки, определен предельный параметр высоты объектов капитального строительства в размере 150 метров (сумма высоты мачты и радиуса ротора). Остальные предельные параметры в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства  не определялись.

Предельные параметры разрешенного строительства представлены следующими показателями:

- максимальное количество этажей  не определяется;

- предельная высота объектов капитального строительства определяется  для ветроэлектрической установки, составляет 150 метров (сумма высоты мачты и радиуса ротора);

- предельные размеры площадки для размещения ВЭУ составляют 100х130 метров;

- предельная ширина полосы отвода внутриплощадочных автомобильных дорог – 30 метров;

- максимальный процент застройки зоны планируемого размещения площадок  ВЭУ - не определяется;

- максимальный процент застройки зоны планируемого размещения внутриплощадочных автомобильных дорог - не определяется;

- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства – не определяется;

- требования к архитектурным, объемно-пространственным решениям, цветовому решению внешнего облика объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта: «Рощинская ВЭС» не устанавливаются.

Информация о необходимости осуществления мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На момент подготовки проекта планировки территории, в границах  планируемого линейного объекта и прилегающей к нему территории отсутствуют  существующие, строящиеся объекты капитального строительства, отсутствует ранее утвержденная документация по планировке территории, предусматривающая  размещение объектов капитального строительства на которые может оказывать негативное влияние размещение планируемых ВЭС.

Состав материалов и результаты инженерных изысканий.

Инженерно-геодезические работы выполнены компанией на основании договора № 26/06-18-ВФРВ от 05.06.2018 г. с ООО «Ветропарки ФРВ»  (Приложение К), в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», CП 47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СП-11-102-97, СП 11-103-97, программой работ и другими нормативными документами.

При производстве работ были соблюдены требования нормативно - технических документов Федеральной службы геодезии и картографии России, регламентирующие геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии».

Топографическая съемка выполнена в местной системе координат, система высот Балтийская 1977г.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в три этапа:

- подготовительные;

- полевые работы;

- камеральные работы.

Комплекс полевых топографо-геодезических работ выполнен в марте 2019г., камеральные работы выполнены в марте 2019г.

Работы выполнялись в соответствии с ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS».

Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий: получение инженерно-геодезических материалов для комплексной оценки природных и техногенных условия территории в объемах, необходимых и достаточных для разработки проектной документации в соответствии с требованиями Технического задания и законодательства РФ.

Инженерно-геологические работы выполнены компанией от 09 сентября 2019 г  (Приложение Л).

Работы выполнены в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 47.13330.2012 (в части разделов, применение которых обеспечивает соблюдение требований ФЗ «Технический регламент зданий и сооружений» утвержденный Правительством РФ от 26.12.2014 №1521.

В соответствии с приложением А СП 47.13330.2012 по совокупности факторов, приведенных в таблице, категория сложности инженерно-геологических условий площадки – III (сложная), т.к. развито подтопление, распространены просадочные грунты.

Целевым назначением настоящих изысканий являлось изучение геолого-литологического строения, гидрогеологических условий участка, определение физико-механических свойств грунтов, которые являются основанием проектируемых сооружений, степени агрессивности грунтов и грунтовых вод (при их вскрытии) на бетонные и железобетонные конструкции.

Бурение скважин выполнено согласно СП 11-105-97, приложение Г установкой ПБУ-2 на базе автомашины «КАМАЗ» ударно-канатным и колонковым способами диаметром скважин до 160 мм, всухую, укороченными рейсами по 0,6 м. В процессе проходки скважин в малоустойчивых и водонасыщенных грунтах осуществлялось крепление стенок скважин обсадными трубами. Планово-высотная привязка скважин проведена инструментально. Инженерно-геологические скважины нанесены на карту фактического материала (графическое приложение 1) и приведены в каталоге координат и высот скважин (приложение Г). Инженерно-геодезические работы выполнялись в мае-июле 2019 г сотрудниками компании.

В процессе проходки скважин велась геологическая документация, гидрогеологические наблюдения, отбор образцов грунта ненарушенной структуры (образцы скального грунта), отбор проб воды ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012. Упаковка и транспортировка проб осуществлялась согласно действующим нормам и правилам (ГОСТ 12071-2014, ГОСТ 31861-2012).

По завершению бурения (проходки скважины до проектной глубины) в соответствии с п. 5.6, СП 11-105-97, часть I, скважины тампонировались выбуренным грунтом с механической трамбовкой, с целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов. Всего за май-июль 2019 было пробурено 39 скважин глубиной от 5,5 до 24,6 м общим метражом 562,5 п.м.

Исследования физико-механических свойств грунтов выполнены измерительно-вычислительным комплексом «АСИС» по ГОСТ 5180-2015.

Проведена обработка геологических полевых и лабораторных материалов для разделения грунтов до глубины 24,6 м на инженерно-геологические элементы, геологические слои с учетом их возраста, происхождения, текстурно-структурных особенностей, номенклатурного вида. Получены нормативные и вычислены расчетные значения физико-механических характеристик грунтов в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 по ГОСТ 20522-2012, определена степень агрессивности грунтовых вод на основании СП 28.13330.2017 и ГОСТ ИСО 9.602- 2016.

- Приложение А Постановление Администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области от 19.11.2019 №900 «О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания на строительство объекта «Рощинская ВЭС»

- Приложение А1. Техническое задание на разработку документации по планировке территории

- Приложение Б.  Письмо Администрации Красноармейского района №13-18/3766 от 02.07.2019

- Приложение Б1.  Письмо Администрации Красноармейского района №13-19/7335 от 13.11.2019

- Приложение В. Письмо Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу (Приволжскнедра) №СБ-Гр/го-14-00-08/436 от 02.04.2019

- Приложение В1. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области №533 от 20.02.2019

- Приложение В2. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области №64-00-05/52-1696-2019 от 05.11.2019

- Приложение В3. Письмо Приволжского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта №Исх-17.1429/ПМТУ от 12.03.2019

- Приложение В4. Письмо Управления ветеринарии Правительства Саратовской области №01-21/3773 от 27.11.2019