ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство и усовершенствование  спортивного стадиона г. Красноармейска Саратовской области»

Введение.

Одной из главных задач по обеспечению социализации личности является формирование культуры здоровья и навыков здорового образа жизни. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья в настоящий момент приобретает значение необходимого условия обеспечения национальной безопасности и возрождение нации.

Спорт сопутствует жизни человеческого общества с незапамятных времен. Физическая культура и спорт своими историческими корнями уходят в глубокую древность. Археологические раскопки приносят сведения о примитивных постройках для физических упражнений, относящихся еще к каменному веку.

Значимое спортивное событие немыслимо без стадиона. Действительно, где еще, как не на масштабной арене, можно разместить активных болельщиков и показать собственные достижения? Сегодня при строительстве или реконструкции стадионов на первый план выходят отличные от античных времен приоритеты: зрители должны себя чувствовать комфортно и безопасно, а спортсмены уверенно.

Сооружение для спортивных целей. Обычно включает большое поле с беговыми дорожками вокруг и места для зрителей, расположенные ступенчато вокруг поля. Также часто содержит дополнительные площадки и вспомогательные помещения для тренировки и переодевания команд. Стадионы используются не только для различных видов спорта на открытом воздухе (например, лёгкой атлетики и футбола), но также для концертов и других мероприятий.

В последнее десятилетие большинство новых арен вмещает не более 30-60 тыс. зрителей. Однако и в наше время можно найти немало стадионов, которые поражают не только своими объемами, но и разворачивающимися на них спортивными баталиями.

Задачами данного проекта являются:

- усовершенствование покрытия беговых дорожек;

- ремонт трибун для болельщиков;

- ремонт ограждения стадиона;

- ремонт системы освещения;

- установка скамеек и урн;

- озеленение.

Благодаря осуществлению поставленных задач стадион преобразится не только во внешнем облике, но и поднимет уровень развития в разных видах  спорта и их возможности.

Общая часть.

1. Анализ существующего положения.

Красноармейск (бывший Бальцер, Голый Карамыш) основан в 1764 году (рис.1.1). Город расположен на Прикаспийской низменности, географическая широта:51°01'; географическая долгота: 45°42'; высота над уровнем моря: 210м.

Расположен он в южной части Саратовской области, в 18 километрах от Волги. Общая площадь Красноармейска составляет 3,3 тысячи квадратных километров.

Рисунок 1.1 – Карта Красноармейска.

Протяженность с севера на юг - 75 км, а с востока на запад - 57 км. С востока район омывает река Волга, на юго-западе он граничит с Камышинским и Жирновском районами Волгоградской области, на севере и северо-западе – с Саратовским и Лысогорским районами. На территории района имеются запасы нефти, газа, строительного камня, кирпичной глины,

мела, строительных песков. Административным центром района является город Красноармейск, находящийся в 64 км от областного центра - города Саратова.

Климат города умеренно континентальный: продолжительное сухое жаркое лето. Зима морозная, среднее количество дней с осадками — 12—15 в месяц, с туманами в среднем 4—10 дней в месяц, метелями в среднем 4—10 дней в месяц. Весна короткая. В марте возможны метели, заносы на дорогах, в среднем 5—7 дней. Дней с туманами в марте в среднем 5—9. Весной, обычно с последней декады марта по третью декаду апреля приурочено к переходу среднесуточной температуры через 0. Осень не отличается из года в год постоянством погоды. Устойчивый снежный покров образуется— с 29 ноября по 8 декабря. Весна начинается в последней декаде марта. Лето длится 4,5 месяца и делится на три периода: «предлетье», «разгар» и «спад» лета. Осень начинается в середине сентября и продолжается до начала ноября. Зима начинается в первую декаду ноября.

- Среднегодовая температура — +6,7 C°

- Среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/с

- Среднегодовая влажность воздуха — 69 %

Среднегодовое количество осадков в городе составляет 447 мм, из которых 242 мм выпадает в вегетационный период часто в виде ливней. Снега выпадет много (количество осадков за зимние месяцы 104-150 мм), а снежный покров лежит 143 дня и имеет среднюю высоту 23 см.

Средняя относительная влажность воздуха за вегетационный период колеблется от 44% в июне до 73 % в октябре. Гидрометрический коэффициент (по Г.Т.Селянинову) – 0,98. По агроклиматическому районированию города изучения географических культур находится на территории незначительно засушливого агроклиматического района в зоне недостаточного увлажнения.

Преобладающие ветры в районе имеют западное направление, со средней скоростью 4,2 м/сек. В холодные месяцы, особенно зимой, бывают метели (до 29 дней в году). Направление метелистых ветров в основном южное, юго-восточное и юго-западное. Летом в период засухи большой вред приносят суховейные ветры, имеющие в основном юго-восточное направление. Среднее число дней с суховеями за апрель-сентябрь 16,3, максимальное 42.

В целом, климат данного города благоприятен для успешного произрастания следующих древесных и кустарниковых пород: катальпы, вяза, спиреи, можжевельника и др.

В городе наиболее распространены серые лесные почвы, оподзоленные и обыкновенные черноземы, черноземы с неразвитым почвенным профилем, солонцы и аллювиальные почвы различного механического состава.

Территория для  проектирования, находится в северной части города Красноармейска (рис1.1).

Рисунок 1.1 – Ситуационный план города с обозначением местоположения объекта проектирования.

Площадь объекта для благоустройства составляет около 29 430 м2.  Рельеф участка  ровный, спланированный, не имеющий явно выраженного уклона. Отметки земной поверхности колеблются от 214,7 до 215,8 м. Грунтовые воды до глубины 5,5 м  не вскрытые.

Территория объекта граничит с северной стороны улица Кузнечная,  с южной ул., Кирова, западной ул., Карамышская, а с восточной ул., Танцорова.

Стадион в городе Красноармейске предназначен для проведения спортивных, культурных и общеоздоровительных занятий населения города. Территория объекта представляет из себя, комплекс открытых спортивно-физкультурных сооружений с комплексом административно-бытовых и подсобных помещений.

Специальная часть.

2 Историческая справка по объекту.

Стадион был построен и его официальное открытие состоялось в июне 1984 года. С этого времени стадион стал востребован не только для профессиональных спортсменов, но и также для любителей разного вида спорта. По утрам можно наблюдать, как многие любители утреней пробежки отдают предпочтение дорожкам стадиона.

Школы города Красноармейска  проводят массовые соревнования среди подростков средних и старших классов, сдачи нормативов по ГТО, а также приводят детей во время уроков физической культуры, для занятий.

3 Архитектурно – планировочное решение территории объекта.

3.1 Функциональное зонирование территории.

Функциональное зонирование территории, планировка участка и вся объемно-пространственная композиция стадиона зависят от типа сооружения, расположения и формы участка, его ориентации, рельефа, функциональной связи сооружений, размещения главного входа и подъездов к стадиону, а также от других условий, которые определяют расположение элементов комплекса.

Функциональное зонирование объекта проектирования заключается в рациональном размещении территории зоны спортивного стадиона. Проектом предусмотрено деление территории на следующие зоны:

- зона входной части – подъезды, парковочные места;

- зона спортивных площадок;

- зрительная зона – трибуны, смотровая площадка;

- зона административных зданий;

- зона хозяйственной части - складские помещения.

3.2  Проектное решение  территории объекта.

Современное спортивное сооружение отличается высокотехнологичным оборудованием. При устройстве стадиона в первую очередь обращаем внимание на соответствие размеров, разметки и покрытие беговых дорожек стандартам (Международной федерации легкой атлетики). От них напрямую зависят результаты спортсменов.

Стадион открытой конструкцией, для занятий спортом под открытым небом, как правило, универсален. В центре размещается футбольное поле, которое окружено беговыми дорожками.

При усовершенствовании такого рода объекта на первое место выходит покрытие беговых дорожек стадиона. Они предназначены для тренировок и проведения соревнований по бегу (в том числе с барьерами) и ходьбе. Дорожки оборудуются на ровной горизонтальной поверхности, край обрамляются бортиками. Они закруглены сверху, их высота не превышает 3 см. Покрытие беговых дорожек должно обладать высокой износоустойчивостью, хорошими амортизационными свойствами, иметь ровную без стыков поверхность, обеспечивать эффективное сцепление с обувью спортсменов, не изменять своих свойств даже после сильного увлажнения (дождя). Беговая дорожка состоит из 4-9 индивидуальных полос. Стандартная ширина – 122 см, сюда же входят 5 см разметки.

Для покрытия беговых дорожек отдается предпочтение в использование марки «Маснипур»

«Маснипур» – покрытие является профессиональным и предназначено для беговых дорожек и больших стадионов. "Маснупур" рассчитано на большие нагрузки и имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами. Покрытие бесшовное монолитное, так как производится методом наливных ковров. Наливная, (не рулонная) технология укладки обеспечивает высокую адгезию к основанию. Защиту покрытия от разрушения шипами обеспечивает верхний вязкий слой повышенной прочности. Покрытие занимает достойное место на рынке профессиональных покрытий для легкой атлетики, по своим характеристикам и технологии изготовления, оно аналогично сертифицированным в IAAF европейским покрытиям Conipur SP, Herculan SR.

Укладывается только на твердое основание (асфальт, бетонная стяжка). Стандартная толщина: нижний слой (подложка из резиновой крошки) - 10 мм., верхний слой (напыление) - 2-3 мм. Покрытие может быть изготовлено толщиной от 10 мм и более.

Покрытие «Маснипур» производятся нескольких цветов: зеленый, терракотовый (кирпичный), черный. Предпочтение для данного объекта отдается терракотовому цвету (рис.3.1).

Рисунок 3.1 – Внешний вид покрытия беговой дорожки.

Характеристики:

- Обладает хорошей сцепляемостью со спортивной обувью, предохраняет суставы спортсменов от травм;

- Не рвется и не ломается;

- Не накапливает загрязнения;

- Не нуждается в специальном уходе или восполнении;

- Эластичны, что существенно снижает травматизм на площадках;

- Устойчиво к воздействию жары и холода;

- Долговечно;

- Водопроницаемое, обладает дренажными свойствами: на таком покрытии не стоят лужи;

- Хорошо выдерживает испытания климатического воздействия средней полосы России;

- Травмобезопасное;

- В зимнее время можно залить лед на покрытие.

Основание для покрытия:

Несыпучее (асфальт, бетон).

Система ограждения должна соответствовать повышенным требованиям безопасности. Принимая во внимание частую эксплуатацию и непредсказуемый энтузиазм болельщиков необходима соответствующая защита спортивных объектов. Поэтому ограждения обеспечивают максимальный уровень защиты, не создавая ощущения лишеней свободы. Предлагается комплексная система ограждения, которая состоят из перильных секций.

Система спортивных ограждений изготавливается по индивидуальному проекту для данного конкретного объекта. Конструкция готова к профессиональной и быстрой установке. Производство изделий такого уровня требует применения инновационных технологий: автоматизация производства обеспечивает точность.

Ремонт трибун:

1. Трибуны соответствуют СниП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» в части требований к трибунам

2. В конструкции использованы следующие материалы:

– несущие каркасы трибун – стандартные стальные профильные трубы   по ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 8639-82;

– настил (покрытие) проходов и ступеней трибуны – лист 3 рифленый  ГОСТ 19903-73, лист просечно вытяжной ГОСТ 8706-78, ламинированная фанера ГОСТ 3916.1-96, ковролин;

3. Изготовление и монтаж конструкций производится в соответствии с требованиями СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

4. Расчеты трибун  производятся в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Для удобства размещения на трибуне зрителей предусмотрены лестничные проходы, располагаемые в зависимости от требований к компоновке.

Для обеспечения безопасности размещения зрителей имеются боковые и задние ограждения.

Все трибуны могут оснащаться навесом из поликарбоната, стального профильного листа, либо тентовой ткани.

Озеленение территории спортивных сооружений может быть весьма разнообразным как по ассортименту растений, так и по их размещению в плане комплекса.

Для снижения уровня шума, улучшения состава воздуха, теплового и влажностного режима на территории стадиона создаются специальные посадки. Так, при формировании внешней среды для защиты от загрязнений по периметру земельного участка открытых спортивных сооружений предусматриваются ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной от 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м со стороны магистральных дорог. На самой территории ширину полосы насаждений по периметру групп открытых спортивных сооружений рекомендуется принимать 3 м.

Большая роль при уходе за деревьями, кустарниками и газонами отводится поливу. Наружную сеть поливочного водопровода, используемого только в летнее время, следует прокладывать на глубине до 0,5 м и с уклоном в сторону выпуска воды (при отключении сети на зимний период).

Для увлажнения и полива площадок, полей, газонов и цветников широко применяются дождевальные установки (стационарные или переносные) кругового действия и с разбросом воды до 15м. Рекомендуется поливать газон в сухую погоду ежедневно или через день, а в пасмурную — один раз в неделю. Нормы расхода воды 13—20 л на 1 м2, причем необходимо смачивать почву на глубину не меньше 15 см.

При подготовке ремонтных работ по освещению стадиона необходимо учесть следующие факторы: освещение игроков и зрителей должно быть без помех для зрения, необходимо создать такие условия, чтобы не было ослепления ни игроков, ни зрителей. Нуждаются в освещение также поле, на котором люди играют в свободное время, время для отдыха, где необходимости в телетрансляции нет. Уровень освещения в данном случае будет хуже, чем при телетрансляции, но качество спортивного освещения все же должно соответствовать следующим требованиям: равномерность освещения, зрительный комфорт, минимальная степень «светового загрязнения». Искусственное освещение футбольного поля должно справится со следующей задачей – обеспечить отличную видимость для всех участников, находящихся на стадионе, комфортно должно быть всем участникам данного события, как игрокам, так и зрителям.

В основу норм освещения стадионов, положены требования следующих категорий наблюдателей: официальные лица, судьи и игроки. Искусственное освещение должно быть таким, чтобы позволить проявить себя по максимуму всем участникам матча. Зрителям на стадионе с трибун необходимо видеть все, что происходит на футбольном поле, и чтобы это условие было выполнимо даже с самых последних мест на трибуне. 
Фотографам и операторам искусственное освещение футбольного поля должно позволить получить картинку самого лучшего качества.

При освещении пользуются современными стандартами спортивного освещения, таким как Европейский - BS EN 12193:2007.
Согласно BS EN 12193:2007, Требуется выдержать следующие показатели горизонтальной освещённости на поверхности поля (три класса освещённости), показатели слепимости и равномерности:

1-й класс: Em >500 lx; Emin/Em> 0,7; Emin/Emax>0,5

2-й класс: Em >200 lx; Emin/Em> 0,6; Emin/Emax>0,5

3-й класс: Em >75 lx; Emin/Em> 0,5; Emin/Emax>=0,5
GR (glare rating) < 0,50 (коэффициент слепимости), для 3-го класса GR<55

Применяют также Нормы в отношении освещения спортивных объектов - ВСН 1-73, согласно данным нормам значения средней горизонтальной и вертикальной освещённостей:

свыше 25000 зрителей: Em >400 lx; Ev>100 lx

1500-10000 зрителей:   Em >200 lx; Ev>75 lx

10000-25000 зрителей: Em >100 lx; Ev>50 lx (Ev - вертикальная освещённость до 15м).

Заключение

Создание комфортной культурно-досуговой среды спортивной направленности, в которой бы уютно себя почувствовали различные слои населения, учет в деятельности запросов, интересов и потребностей молодежного возраста, создание условий для массового занятия физкультурой и спортом не только в урочное, но и во внеурочное время – первостепенные задачи, которые стоят в настоящее время не только в образовательных учреждениях, но и в районе. Пропаганда здорового образа жизни, проведение массовых районных мероприятий – отличный пример для подражания. Глядя на все это молодежь, дети должны более активно заниматься спортом. Ведь все мы понимаем - не будет здоровых, физически развитых детей, подрастающей смены, не будет и никакого развития города, района, страны.

Благодаря работам по благоустройству стадиона, сможем привлечь и заинтересовать большую массу населения нашего города к здоровому образу жизни.

Имея современный облик и усовершенствованное оснащение стадиона, откроются возможности проводить соревнования не только внутри Красноармейского района, но и появится возможность выйти на межобластной уровень. Так как территория будет соответствовать всем основным и технических требованиям спортивных объектов.