ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство и озеленение сквера имени Григорьева Ф.А в 1-м Микрорайоне г. Красноармейска Саратовской области»

Введение.

Зеленые насаждения вблизи жилого микрорайона улучшают микроклимат территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стен зданий и тротуаров. Это может быть достигнуто при сохранении естественных зеленых массивов в жилых зонах и правильном проектировании новых, и реконструкции существующих городов. Человек здесь не оторван от природы: он как бы растворен в ней, поэтому и работает, и отдыхает интереснее, продуктивнее.

Главными функциями зеленых насаждений можно назвать такие как:

- Санитарно-гигиеническая;

- Рекреационная;

- Декоративно-художественная.

Санитарно-гигиеническая функция.

Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они участвуют в образовании гумуса почвы, обеспечивающего её плодородие. Формирование газового состава атмосферного воздуха находится в прямой зависимости от растительного мира: растения обогащают воздух кислородом, полезными для здоровья человека фитонцидами и легкими ионами, поглощают углекислый газ. Зеленые растения смягчают климат. Растения усваивают солнечную энергию и создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза углеводы и другие органические вещества.

Рекреационная функция.

Растения не только выполняют свою биологическую и экологическую функцию; их разнообразие и красочность всегда "радует глаз" человека. Как приятно после долгой и монотонной работы выйти на улицу и пойти в сквер, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь шумом листьев на ветру. Или хорошо пройтись жарким летним днём по прохладной тени аллеи, вдыхая аромат цветов. Ничто так не успокаивает мысли и не поднимает настроение, как прогулка по скверу. Человек неразрывно связан с природой, он её часть. И в жизни каждого человека бывают минуты, когда он не может без неё. Хорошо, когда для того, чтобы ощутить единство с окружающим миром, достаточно выйти на улицу.

Декоративно-художественная функция.

Озеленение определяется значением и характером окружающей застройки. Насаждения являются важной и неотъемлемой частью планировки жилого микрорайона, активно влияя на архитектурный облик.

Таким образом одним из путей улучшения среды микрорайона является озеленение. Обязательными требованиями к системе озеленения - равномерность и непрерывность.

Целью данного проекта является организация и благоустройство территории сквера имени Григорьева Ф.А  в  1-м Микрорайоне на территории города Красноармейска.

Задачи, решаемые в процессе проектирования:

- зонирование территории: определение зоны отдыха посетителей, детской площадки  и озеленения;

- включение в проектируемые зоны отдыха элементов озеленения и ландшафтного дизайна;

- разработка малых архитектурных форм, элементов благоустройства.

Общая часть.

1. Анализ существующего положения.

Красноармейск (бывший Бальцер, Голый Карамыш) основан в 1764 году (рис.1.1). Город расположен на Прикаспийской низменности, географическая широта:51°01'; географическая долгота: 45°42'; высота над уровнем моря: 210м.

Расположен он в южной части Саратовской области, в 18 километрах от Волги. Общая площадь Красноармейска составляет 3,3 тысячи квадратных километров.

Рисунок 1.1 – Карта Красноармейска.

Протяженность с севера на юг - 75 км, а с востока на запад - 57 км. С востока район омывает река Волга, на юго-западе он граничит с Камышинским и Жирновском районами Волгоградской области, на севере и северо-западе – с Саратовским и Лысогорским районами. На территории района имеются запасы нефти, газа, строительного камня, кирпичной глины,

мела, строительных песков. Административным центром района является город Красноармейск, находящийся в 64 км от областного центра - города Саратова.

Климат города умеренно континентальный: продолжительное сухое жаркое лето. Зима морозная, среднее количество дней с осадками — 12—15 в месяц, с туманами в среднем 4—10 дней в месяц, метелями в среднем 4—10 дней в месяц. Весна короткая. В марте возможны метели, заносы на дорогах, в среднем 5—7 дней. Дней с туманами в марте в среднем 5—9. Весной, обычно с последней декады марта по третью декаду апреля приурочено к переходу среднесуточной температуры через 0. Осень не отличается из года в год постоянством погоды. Устойчивый снежный покров образуется— с 29 ноября по 8 декабря. Весна начинается в последней декаде марта. Лето длится 4,5 месяца и делится на три периода: «предлетье», «разгар» и «спад» лета. Осень начинается в середине сентября и продолжается до начала ноября. Зима начинается в первую декаду ноября.

- Среднегодовая температура — +6,7 C°

- Среднегодовая скорость ветра — 3,3 м/с

- Среднегодовая влажность воздуха — 69 %

Среднегодовое количество осадков в городе составляет 447 мм, из которых 242 мм выпадает в вегетационный период часто в виде ливней. Снега выпадет много (количество осадков за зимние месяцы 104-150 мм), а снежный покров лежит 143 дня и имеет среднюю высоту 23 см.

Средняя относительная влажность воздуха за вегетационный период колеблется от 44% в июне до 73 % в октябре. Гидрометрический коэффициент (по Г.Т.Селянинову) – 0,98. По агроклиматическому районированию города изучения географических культур находится на территории незначительно засушливого агроклиматического района в зоне недостаточного увлажнения.

Преобладающие ветры в районе имеют западное направление, со средней скоростью 4,2 м/сек. В холодные месяцы, особенно зимой, бывают метели (до 29 дней в году). Направление метелистых ветров в основном южное, юго-восточное и юго-западное. Летом в период засухи большой вред приносят суховейные ветры, имеющие в основном юго-восточное направление. Среднее число дней с суховеями за апрель-сентябрь 16,3, максимальное 42.

В целом, климат данного города благоприятен для успешного произрастания следующих древесных и кустарниковых пород: катальпы, вяза, спиреи, можжевельника и др.

В городе наиболее распространены серые лесные почвы, оподзоленные и обыкновенные черноземы, черноземы с неразвитым почвенным профилем, солонцы и аллювиальные почвы различного механического состава.

Территория для  проектирования, находится в южной части города Красноармейска (рис1.1).

Рисунок 1.1 – Ситуационный план города с обозначением местоположения объекта проектирования.

Площадь объекта для благоустройства составляет около 3 355 м2. Рельеф участка  ровный, спланированный.

Территория объекта граничит с северной стороны, проезжая часть,  с южной и западной улица Степана Разина, а с восточной жилое пяти этажное здание № 7.

Сквер расположен на границе 5-го и 1-го Микрорайона, но основная масса посещения рассчитывается на долю населения 1-го жилого Микрорайона. Частичная система благоустройства уже имеется, которая представлена в виде дорожно-тропиночной сети с размещением современного детского оборудования. Ширина дорожек 1-1,10 м, что в свою очередь вызывает затруднения движения граждан, в особенности людей с маленькими детьми на коляске.

Существующее озеленение незначительное и переставлено такими видами как: тополь обыкновенный, рябина, береза. Объект нуждается в расширении посадочного материала и в увеличение зеленных массивов.

Специальная часть.

2 Историческая справка по объекту.

Сквер имени Григорьева Ф.А был основан сравнительно недавно, в 2016 году были проложены дорожки и установлено детское развивающее оборудование,  торжественное открытие детской площадки состоялась осенью этого же года.

На территории сквера в дальнейшем планируется установить бюст посвященный  Григорьеву Ф.А.

Григорьев Фёдор Андреевич родился 2 января 1939 в селе Бобровка Красноармейского района Саратовской области. В 1962 г. окончил Саратовский юридический институт, в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Акты применения норм права" (научный руководитель профессор В.В. Борисов). С 1965 по 1974 гг. – в Саратовском юридическом институте: заведующий аспирантурой, секретарь парткома, декан вечернего факультета. С 1974 по 1984 гг. работал на руководящих должностях в органах МВД СССР. При его активном участии была создана Саратовская высшая школа МВД СССР, первым начальником которой был именно он – с 1991 года по 1996 годы. В 1995 г. Ф.А. Григорьеву присвоено ученое звание профессора по кафедре государственно-правовых дисциплин.

В 1996 году Федора Андреевича единогласно избрали ректором СГАП, а спустя некоторое время переизбрали и на второй срок. Под его чутким руководством академия динамично развивается: открыты Астраханский, Балаковский и Смоленский филиалы, Институт законотворчества субъектов Федерации, Юридический институт предпринимательства и агробизнеса. Благодаря Ф.А. Григорьеву в академии Постановлением Правительства Российской Федерации был образован Институт Прокуратуры, создано 5 новых кафедр, в два раза увеличен прием в аспирантуру, открыта докторантура, образовано издательство, начато строительство нового спортивного корпуса кафедры физического воспитания. На базе академии созданы юридическая клиника, лаборатория инноваций в образовательной деятельности, учебно-методический центр "Правовая поддержка", Саратовский центр по исследованию проблем организационной преступности и коррупции, Центр по изучению римского частного права, Исследовательский центр по правовому обеспечению химического разоружения. При непосредственном участии ректора академии открыты: Поволжский информационный центр Совета Европы, Саратовский филиал Института государства и права Российской академии наук. Налажено сотрудничество студентов и профессорско-преподавательского состава с вузами Венгрии, Германии, Италии, США.

Федор Андреевич за свою жизнь сделал многое именно для Саратовской области, его заслуги в правозащитной, педагогической и общественной деятельности были оценены на самом высоком уровне. Ф.А. Григорьев являлся председателем Общественной палаты Саратовской области, возглавлял региональную Комиссию по помилованию, являлся заместителем Председателя Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от представителей общественности.

Федор Андреевич Григорьев был участником боевых действий в Афганистане. Его подвиг золотыми буквами вписан в летопись ратной славы нашего Отечества. В 1993 году Ф.А. Григорьеву было присвоено звание "Генерал-майор внутренней службы". За добросовестную безупречную службу Федор Андреевич был награжден правительственными наградами и медалями: медаль "За отличную службу по охране общественного порядка", "От благодарного афганского народа", "За безупречную службу" III и II степеней, "За участие в боевых действиях локальных войн", нагрудный знак "За отличную службу в МВД".

Федор Андреевич ушёл из жизни на 74 году жизни, 26 декабря 2012 года, за несколько дней до своего дня рождения. В дань уважения к нему Ученым советом академии учреждена именная стипендия для студентов, его именем названа лекционная аудитория. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах друзей, коллег, учеников и благодарных жителей области.

Именем Ф.А. Григорьева названа стипендия, которая выплачивается самым лучшим студентам академии, достойно проявившим себя в учебной, научной, спортивной и общественной сферах деятельности, просторная учебная лекционная аудитория в 1 корпусе СГЮА, а в марте 2014 года силами академии и при поддержке Попечительского совета будет установлен надгробный памятник на могиле Федора Андреевича.

В 1 учебном корпусе в холле на втором этаже Музеем истории СГЮА организована выставка, посвященная Ф.А. Григорьеву. В экспозиции представлены личные вещи, фотографии, наградные знаки, грамоты и многое другое.

3 Архитектурно – планировочное решение территории объекта.

3.1 Функциональное зонирование территории.

Функциональное зонирование является одной из важнейших составляющих градостроительного регулирования использования территории. Функциональная зона территории сквера имени Григорьева Ф.А в определённых границах с однородным функциональным назначением и соответствующем ему регламентам использования.

Функциональное зонирование объекта проектирования заключается в рациональном размещении территории зоны отдыха для тех или иных видов деятельности отдыхающего на жителей 1-го жилого Микрорайона. Проектом предусмотрено деление территории на следующие зоны:

- Зону тихого отдыха - планируется размещение скамеек, урн, фонарей;

- Зона активного отдыха для детей младшего возраста - планируется размещение детской площадки (качели, детский развивающий комплекс, песочница);

- Организация полноценной прогулочной зоны отдыха с учетом расширения дорожно-тропиночной сети.

3.2  Проектное решение  территории объекта.

На объекте преимущественно используется регулярный стиль планировки. Основой которого являются прямолинейные дорожки, линейная посадка древесной растительности в сочетании кустарниковой растительности шахматного принципа посадки (рис.3.1).

Рисунок 3.1 – Видовая точка сквера имени Григорьева Ф.А в 1-м Микрорайоне.

Основное покрытие дорожно-тропиночной сети используется асфальтобетонное покрытие. На детской площадки используется резиновое цветное покрытие, в целях во избежание травматизма детей при падении (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Видовая точка детской площадки.

Площадка для размещения бюста окружена классическим цветником (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Видовая точка площадки.

Расширение тропиночной сети поможет улучшить проходимость людей при прогулке. На протяжении всей дорожки имеются карманы для размещения скамеек и урн. По техническим требованиям размер кармана составляет 1,5 х 3 м (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Видовая точка  прогулочной дорожки сквера.

Благодаря проекту по озеленению и благоустройству сквера в целом, улучшатся условия жизни и отдыха жителей 1-го Микрорайона. Увеличится массив зеленных насаждений, что поспособствует улучшению микроклимата прилегающей территории. Урегулируется баланс освещенности и процент нагревания участка в летнее время года.

Заключение

В данное время ландшафтное строительство принимает более значимую роль в современном мире. Красота созданного ландшафта оказывает позитивное влияние на человека. Поэтому при разработке проекта необходимо учитывать пожелания жителей города. Благоустройство сквера имени Григорьева Ф.А связано не только с проектно-сметной документацией, но и с самим процессом строительства, формированием растительности, уходом за насаждениями, содержанием и ремонтом основных его устройств и конструктивных элементов.

При выполнении проекта, объектом которого является сквер, была достигнута основная цель проектирования, функциональное зонирование и благоустройство территории для массового отдыха горожан.

Выполнены все поставленные задачи проектирования: оценка современного состояния территории - проведена инвентаризация и анализ исследуемой территории; благодаря организации территории решён комплекс работ, связанных с формированием вокруг человека эстетически комфортного пространства; При функциональном зонировании были выделены следующие зоны объекта проектирования: зона тихого отдыха; зона активного отдыха для детей младшего возраста; реконструкция старой дорожно-тропиночной сети с учётом обеспечения доступа ко всем функциональным зонам объекта.