Приложение к Постановлению

администрации Красноармейского

муниципального района

Саратовской области

от 12.07.2018 г. № 462

Требования к внешнему виду вывесок размещаемых на территории муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области

- Основные определения:

1.1 Вывеска — конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная на фасаде здания или рядом со входом, которая информирует об организации или предприятии, находящемся внутри здания. Вывеска выполняет две функции, это подача информации и реклама.

Согласно Федеральному закону "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ о рекламе, вывески рекламой не являются, но необходимо учитывать:

- Вывеска не относится к рекламе, если на ней указан род деятельности компании в месте ее нахождения ("Магазин", "Фотостудия", "Пошив одежды" и т.п.).

- Если на вывеске указываются товары, услуги, содержатся рекламные призывы, Федеральный закон считает ее рекламой.

- Размещение названия организации в месте ее расположения, необходимое для ее идентификации, рекламой не является. Закон о защите прав потребителей признает такую информацию необходимой. Но при этом, там не должны быть указаны товары и услуги!

- Оформление входа с помощью светодинамических устройств (световых коробов, светящихся знаков, гирлянд и других) не будет считаться рекламой, если оно не вмещает информацию об объектах рекламирования (роде деятельности, товарах или услугах). Если же вывеска содержит информацию, целью которой является привлечение внимания прохожих к данному предприятию, она будет рассматриваться как реклама.

- Если здание находится на пересечении улиц, допускается размещение вывесок у каждого входа в здание, а также на каждом фасаде здания. Но вывеска в этом случае должна служить только для идентификации, но никак не рекламным плакатом.

- Размещение вывески внутри помещения не ограничивается никакими нормами. Вывеска на наружной поверхности здания не может быть помещена выше первого этажа. В случае расположения компании выше первого этажа, допускается размещение вывески на том этаже, где находится помещение компании, но только непосредственно у входа в это помещение.

1.2 Тип вывесок, использованный в муниципальном образовании города Красноармейска Красноармейского муниципального района Саратовской области – световая вывеска.

Световая вывеска  – представляет собой рамную, чаще всего прямоугольную конструкцию, лицевая часть которой является рекламным носителем. Изнутри световой короб подсвечивается в темное время суток.

    - Виды вывесок:

Плоские вывески с подложкой – подложка вывесок является фоном для информации. Подложка монтируется с уже установленными надписями или логотипом компании.

| Плоские вывески с подложкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная разрешенная глубина вывески: 100 мм. Следует соблюдать отступ от фасада: ≤ 25 мм. Глубина подложки: ≤ 50 мм. Ширина не должна превышать 12 метров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  | Логотип организации |  |  |  | Фирменное наименование/ коммерческое обозначение |  |  | Тип услуг |  |
| Внешний вид | Плоский Разрешенные размеры a1 ≤ 50 мм bтип определяется зеленой зоной, но ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 12 м Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами являются металл, пластик и стекло. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. |  |  | Объемный Разрешенные размеры a1 ≤ 50 мм a2 ≤ 60 мм bтип определяется зеленой зоной, но ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 12 м Рекомендации Информация, выполненная из объемных букв, должна прилегать к подложке вывески. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. |  |  | Сквозной Разрешенные размеры a1 ≤ 50 мм bтип определяется зеленой зоной, но ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 12 м Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл и стекло. Рекомендуется использование цельных материалов. Крепления вывески не должны попадать на сквозные элементы. Вывеска должна быть выполнена в едином цвете. |  |  | Гравировка Разрешенные размеры a1 ≤ 50 мм a2 ≤ 25 мм bтип определяется зеленой зоной, но ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 12 м Рекомендации Рекомендуется использование цельных материалов. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. |
| Материал | Металл |  |  | Пластик |  |  | Стекло |  |  | Композит |
| Подсветка |  |  | Контр-ажурная |  |  |  |  | Внутренняя |  |  |
| Цвет |  |  | Монохромный |  |  |  |  | Цветной |  |  |

| Плоские вывески с подложкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная разрешенная глубина вывески: 100 мм. Следует соблюдать отступ от фасада: ≤ 50 мм. Глубина подложки: ≤ 60 мм. Ширина не должна превышать 12 метров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  |  | Логотип организации |  |  |  | Фирменное наименование/ коммерческое обозначение |  |  |  |  | Тип услуг |
| Внешний вид | Плоский Разрешенные размеры a2 ≤ 20 мм bист ≤ 500 мм bтип ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 12 м Рекомендации Надписи могут быть произведены из металла, пластика или стекла. Не рекомендуется использование дерева, камня и полистирола. Объемные надписи следует исполнять в едином цвете. |  |  |  |  |  |  |  | Объемный Разрешенные размеры a2 ≤ 60 мм bист ≤ 500 мм bтип ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 12 м Рекомендации Надписи могут быть произведены из металла, пластика или стекла. Не рекомендуется использование дерева, камня и полистирола. Объемные надписи следует исполнять в едином цвете. |  |  |  |
| Материал |  | Металл |  |  | Пластик |  |  | Стекло |  |  | Композит |  |
| Подсветка |  |  |  | Контр-ажурная |  |  |  |  |  | Внутренняя |  |  |
| Цвет |  |  |  | Монохромный |  |  |  |  |  | Цветной |  |  |

Плоские вывески без подложки – Надписи состоят из отдельных букв и монтируются на плоскость фасада как отдельные элементы.

Лайтбокс – это металлический короб, спереди которого находится специальная панель, пропускающая свет.

| Простых геометрических форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная разрешенная глубина вывески: 180 мм. Ширина не должна превышать 6 м. Следует монтировать вплотную к фасаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  |  | Логотип организации |  |  |  |  | Фирменное наименование/ коммерческое обозначение |  |
| Внешний вид |  |  | Плоский Разрешенные размеры a1 ≤ 180 мм bтип определяется зеленой зоной, но ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 6 м Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл, пластик, стекло и композитные материалы. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. |  |  |  |  | Объемный Разрешенные размеры a1 ≤ 120 мм a2 ≤ 60 мм bтип определяется зеленой зоной, но ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 6 м Рекомендации Данный вариант исполнения смотрится более эстетично, чем плоский. Наиболее предпочтительными материалами являются металл, пластик, стекло и композитные материалы. Разрешена подсветка как фона, так и объемной информации. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. |  |
| Материал | Металл |  |  | Пластик |  | Стекло |  |  | Композит |
| Подсветка |  | Внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет |  | Монохромный |  |  |  |  | Цветной |  |  |

Лайтбокс простых геометрических форм – представляют собой световые короба, как правило, прямоугольной формы. В качестве внутренней подсветки используются светодиоды. Рекомендуется размещать логотип, наименование компании.

Лайтбокс - сложны геометрических форм –размещают фирменное наименование организации, либо логотип. В качестве внутренней подсветки также используются люминесцентные лампы или светодиоды. Рекомендуется размещать логотип, наименование компании.

| Сложных геометрических форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная разрешенная глубина вывески: 180 мм. Ширина не должна превышать 6 м. Следует монтировать вплотную к фасаду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  |  |  |  | Логотип организации |  |  |  |  | Фирменное наименование/ коммерческое обозначение |
| Внешний вид |  |  | Объемный Разрешенные размеры a1 ≤ 180 мм bтип определяется зеленой зоной, но ≤ 700 мм c определяется зеленой зоной, но ≤ 6 м Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл, пластик и композитные материалы. Рекомендуется исполнять вывеску в едином цвете. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Металл |  |  | Пластик |  |  | Стекло |  | Композит |  |
| Подсветка |  | Внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет |  | Монохромный |  |  |  |  |  | Цветной |  |  |

Панель-кронштейн — это односторонняя или двусторонняя конструкция, которая крепится к стенам домов и мачтам уличного освещения. Используется при размещении наружной рекламы. Данное изделие является разновидностью светового короба.

Панель-кронштейн с подложкой – располагается перпендикулярно зданию. Информация может размещаться с обеих сторон. Рекомендуется размещать логотип, наименование компании, а также при необходимости указатель.

| Панель-кронштейн с подложкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная разрешенная глубина вывески: 120 мм. Разрешенные ширина и высота: ≤ 500 мм — для исторических улиц, ≤ 700 мм — для типовых. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  | логотип организации |  |  |  | фирменное наименование/ коммерческое обозначение |  |  | Указатель |  |
| Внешний вид | Плоский Разрешенные размеры a1 ≤ 120 мм bист ≤ 500 мм bтип ≤ 700 мм сист ≤ 500 мм стип ≤ 700 мм Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения- являются металл, пла- стик и стекло. Рекомендуется использовать светодиоды, как наиболее энергоэффективные и долговечные. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. |  |  | Объемный Разрешенные размеры a1 ≤ 100 мм a2 ≤ 60 мм bист ≤ 500 мм bтип ≤ 700 мм сист ≤ 500 мм стип ≤ 700 мм Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл, пластик и стекло. Разрешена подсветка и фона, и объемной информации. Рекомендуется использовать светодиоды, как наиболее энергоэффективные и долговечные. Допустимо использование неоновых ламп. Для изготовления надписей рекомендуется использовать цельные материалы. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. в едином цвете. |  |  | Сквозной Разрешенные размеры a1 ≤ 120 мм bист ≤ 500 мм bтип ≤ 700 мм сист ≤ 500 мм стип ≤ 700 мм Рекомендации Наиболее предпочтительным материалом для этого варианта исполнения является металл. Рекомендуется исполнение вывески в едином цвете. Крепления вывески не должны попадать на сквозные элементы. |  |  | Гравировка Разрешенные размеры a1 ≤ 120 мм a2 ≤ 25 мм bист ≤ 500 мм bтип ≤ 700 мм сист ≤ 500 мм стип ≤ 700 мм Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл и пластик. Каждый из элементов вывески (подложка, информбция) должен быть выполнен в едином цвете. |
| Материал | Металл |  |  | Пластик |  |  | Стекло |  |  |  |
| Подсветка |  |  | Внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет |  |  | Монохромный |  |  |  |  | Цветной |  |  |

Панель-кронштейн без подложки – располагается перпендикулярно зданию. Информация может размещаться с обеих сторон. Рекомендуется размещать логотип, наименование компании.

| Панель-кронштейн без подложки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная разрешенная глубина вывески: 120 мм. Разрешенные ширина и высота: ≤ 500 мм — для исторических улиц, ≤ 700 мм — для типовых. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  | логотип организации |  |  | фирменное наименование/ коммерческое обозначение |  |  | Указатель |
| Внешний вид | Объемный Разрешенные размеры a2 ≤ 60 мм bист ≤ 500 мм bтип ≤ 700 мм сист ≤ 500 мм стип ≤ 700 мм Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл и пластик. Для внутренней подсветки рекомендуется использовать светодиоды, как наиболее энергоэффективные и долговечные. Допустимо использование неона. Рекомендуется исполнение в едином цвете. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Металл |  |  | Пластик |  | Стекло |  |  |
| Подсветка |  |  | Внутренняя |  |  |  |  |  |
| Цвет |  |  | Монохромный |  |  |  | Цветной |  |

Панель-кронштейн-общий указатель – располагается перпендикулярно зданию, рядом с арочным проемом. Рекомендуется размещать логотип, наименование компании, стрелку указатель.

| Панель-кронштейн-общий указатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная разрешенная глубина вывески: 120 мм. Разрешенная высота: ≤ 300 мм, ширина: ≤ 500 мм. На одном кронштейне разрешается размещать не более 4-х панелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация |  | Логотип организации |  |  | Фирменное наименование/ коммерческое обозначение |  |  | Указатель |
| Внешний вид | Плоский Разрешенные размеры a1 ≤ 120 мм b ≤ 300 мм с ≤ 500 мм Рекомендации Наиболее предпочтительными материалами для этого варианта исполнения являются металл, пластик и стекло. Рекомендуется использовать светодиоды, как наиболее энергоэффективные и долговечные. Каждый из элементов вывески (подложка, информация) должен быть выполнен в едином цвете. |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Металл |  |  | Пластик |  | Стекло |  |  |
| Подсветка |  |  | Внутренняя |  |  |  |  |  |
| Цвет |  |  | Монохромный |  |  |  | Цветной |  |

| Варианты крепления панель – кронштейнов |  |
| --- | --- |
| Невидимое крепление вплотную | Невидимое крепление позволяет скрыть несущие конструкции панель-кронштейнов и достигнуть плотного прилегания к фасаду. При данном виде крепления размещаемая информация занимает максимально возможную площадь. |
| Подвесное крепление | Подвесное крепление располагается в зеленой зоне, перпендикулярно фасаду над панель-кронштейном. Данный вид крепления должен быть выполнен в едином цвете, черный является наиболее предпочтительным. |
| Крепление на дистанционных держателях | Данный вид крепления располагается в границах зеленой зоны, между фасадом и панель-кронштейном. Дистанционные держатели должны быть выполнены в едином цвете, черный является наиболее предпочтительным. |
| Крепление общих указателей | Панель-кронштейны общие указатели крепятся на один кронштейн. На одном кронштейне может располагаться не более 4-х панелей, не считая указатель. |

| Виды подсветки |  |
| --- | --- |
| Контр – ажурная | - Конструкция 2. Конструкция подсветки разрешена подсветки запрещена на всех типах зданий. на жилых зданиях. Контр-ажурная подсветка может быть выполнена в 2-х вариантах: с непрозрачными и прозрачными боковыми элементами. Второй вариант запрещен к установке на жилых зданиях, так как рассеянный свет может попадать в окна. |
| Внутренняя | - Конструкция 2. Конструкция подсветки разрешена подсветки запрещена на всех типах зданий. на жилых зданиях. Внутренняя подсветка может быть выполнена в 2-х вариантах: с непрозрачными и прозрачными боковыми элементами. Второй вариант запрещен к установке на жилых зданиях,так как рассеянный свет может попадать в окна. |

| Технологии подсветов |  |
| --- | --- |
| Светодиодная (LED) | Яркость света: 1000 — 2500 lux Энергоэффективность: высокая Долговечность: долговечная |
| Люминесцентная | Яркость света: 800 — 1500 lux Энергоэффективность: низкая Долговечность: средняя |
| Неоновая | Яркость света: 800 — 1500 lux Энергоэффективность: низкая Долговечность: недолговечная |